ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE E DEL DECRETO D.LGS.152/06 E S.M.I., D.LGS.30/09, D.LGS. 56/09 E D.M. 260/10 “MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI”, “ACQUE SOTTERRANEE”, “FITOFARMACI”, “NITRATI”

Individuazione preliminare dei corpi idrici potenzialmente fortemente modificati (CIFM) e artificiali (CIA)

RELAZIONE TECNICA DI SINTESI

| Codice documento | Titolo Documento | Rev. | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Idromorfologia/CIFM e CIA | Progetto regionale “Monitoraggio acque” | 0 | Settembre 2016 |

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE E DEL DECRETO D.LGS.152/06 E S.M.I., D.LGS.30/09, D.LGS. 56/09 E D.M. 260/10 “MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI”, “ACQUE SOTTERRANEE”, “FITOFARMACI”, “NITRATI”

Individuazione preliminare dei corpi idrici potenzialmente fortemente modificati (CIFM) e artificiali (CIA)

RELAZIONE TECNICA DI SINTESI

Regione Abruzzo                                                         			Direzione LL.PP.

Dirigente Servizio Qualità delle Acque:				Ing. Giancarlo Misantoni

Responsabile Ufficio Qualità delle Acque:				Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

Arta Abruzzo

Responsabile del Procedimento: 					Dott.ssa Luciana Di Croce

Responsabile Unità Operativa Acque e Biodiversità:			Dott.ssa Paola De Marco

Redazione: 								Dott.ssa Stefania Caruso

Dott. Giovanni Desiderio

Dott.ssa Paola De Marco

RELAZIONE DI SINTESI TRATTA DA:

- Individuazione preliminare dei corpi idrici potenzialmente fortemente modificati (CIFM) e artificiali (CIA) - anno 2012.	Gruppo di Lavoro: 					Dott.ssa Stefania Caruso

Ing. Carlo spatola Mayo

Ing. Marco Giansante

Dott. Giovanni Desiderio

- Individuazione preliminare dei corpi idrici potenzialmente fortemente modificati (CIFM) e artificiali (CIA) – anno 2013.  Gruppo di Lavoro					Dott. Giovanni Desiderio

Dott.ssa Stefania Caruso

- Individuazione preliminare dei corpi idrici potenzialmente fortemente modificati (CIFM) e artificiali (CIA) – Revisione - anno 2014 .  Gruppo di lavoro				Dott. Giovanni Desiderio

Dott.ssa Stefania Caruso

Elaborazioni cartografiche:						Dott.ssa Stefania Caruso

Geom. Roberto Luis di Cesare

INDICE

- Corpi idrici fortemente modificati (HMWB)	1

Digitare il titolo del capitolo (livello 2)	2

Digitare il titolo del capitolo (livello 3)	3

Procedura complessiva di identificazione e designazione a HMWB	4

Digitare il titolo del capitolo (livello 2)	5

Digitare il titolo del capitolo (livello 3)	6

1.	PREMESSA										pag. 	  4

2.	METODOLOGIA 										pag.	  5

2.1 	LIVELLO 1 - Identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente

modificati e artificiali									pag. 	  7

2.2 	LIVELLO 2 - Designazione dei corpi idrici fortemente

modificati e artificiali									pag.	21

3.	INDIVIDUAZIONE DEI CORPI IDRICI CON MODIFICAZIONI IDROMORFOLOGICHE SIGNIFICATIVE													pag.	23

3.1	Fiumi											pag.	23

3.2	Identificazione preliminare dei corpi idrici lacustri fortemente modificati e artificiali			pag.	26

4.	CALCOLO DELLA QUALITA’ MORFOLOGICA							pag.	28

4.1	CI_Aterno_2										pag.	30

4.2	CI_Gizio_2										pag.	36

4.3	CI_Sagittario_2										pag.	38

4.4	CI_Imele_1										pag.	41

4.5	CI_Liri_2											pag.	44

4.6	CI_Giovenco_2										pag.	50

4.7	CI_Orta_1										pag.	53

4.8	CI_Saline_1										pag.	56

4.9	CI_Tavo_2										pag.	58

4.10	CI_Tirino_2										pag.	61

4.11	CI_Pescara_2										pag.	64

4.12	CI_Pescara_3										pag.	69

4.13	CI_Pescara_4										pag.	73

4.14	CI_Sangro_6										pag.	77

4.15	CI_Sangro_7										pag.	80

4.16	CI_Sinello_3										pag.	84

4.17	CI_Aventino_2										pag.	86

4.18	 CI_Torrente_Verde_1									pag.	90

4.19	CI_Trigno_2										pag.	93

4.20	CI_Mavone_1										pag.	95

4.21	CI_Mavone_2										pag.	97

4.22	CI_Vomano_5										pag.	99

4.23	CI_Vomano_6										pag.	101

- INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI CORPI IDRICI POTENZIALMENTE FORTEMENTE MODIFICATI (CIFM) 												pag.	105

- BIBLIOGRAFIA										pag.	107

PREMESSA

La presente relazione costituisce la sintesi delle informazioni relative alle attività specifiche in materia di qualità morfologica dei corsi d’acqua e dei laghi, contenute nelle relazioni effettuate da ARTA negli anni 2013 2014 e 2015 e inviate alla Regione nell’ambito delle convenzioni relative al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee ai sensi della Direttiva 2000/60/CE al fine di individuare in via preliminare i Corpi Idrici potenzialmente Fortemente Modificati (CIFM) e Artificiali (CIA).

Per l’individuazione dei CIFM e dei CIA si è fatto riferimento al Decreto 27 novembre 2013, n. 156 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “regolamento recante i criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”.

La presente relazione ha tenuto conto della classificazione dello stato di qualità complessivo dei Corpi Idrici (CI) ai sensi della Direttiva 2000/60/CE effettuata da A.R.T.A. nel triennio 2010-2012.

La classificazione idromorfologica dei corpi idrici è stata ottenuta attraverso un laborioso esame della bibliografia specifica con particolare riferimento alla cartografia di base e tematica, alle immagini telerilevate, al catasto delle opere antropiche e ai dati idrologici relativi ai corsi d’acqua analizzati, accompagnato dai numerosi rilievi in campo.

I dati acquisiti durante le diverse fasi delle attività sono stati elaborati e gestiti attraverso il Sistema GIS, mediante l’utilizzo del software della Ditta ESRI “ArcGIS 9.3.1 – ArcView”.

I risultati ottenuti rappresentano la base informativa a cui applicare il livello successivo di designazione finale dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali.

- CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI (HMWB)

La Direttiva 2000/60/CE impone agli Stati Membri (SM), quale obiettivo ambientale per le acque superficiali, il raggiungimento del “buono stato ecologico e chimico” entro il 2015. Tuttavia riconosce che, sotto specifiche condizioni, alcuni corpi idrici potrebbero effettivamente non essere in grado di raggiungere tale obiettivo e quindi consente agli SM di identificarli e designarli come corpi idrici artificiali (AWB) o corpi idrici fortemente modificati [HMWB, art. 4(3)], ovvero di assegnare una proroga del termine fissato per il loro raggiungimento [art.4(4)] o di attribuire loro obiettivi ambientali meno restrittivi [art. 4(5)]. Gli HMWB e AWB sono stati introdotti per consentire agli SM di non rinunciare a quegli usi specifici che garantiscono funzioni sociali ed economiche, attuando nel contempo le misure di mitigazione dell’impatto finalizzate al miglioramento della qualità dei corpi idrici. Tali situazioni si configurano quindi in presenza di un’attività di rilevanza socioeconomica, ovvero di un uso legittimo attuale che può essere raggiunto esclusivamente attraverso quelle pressioni che vanno ad alterare profondamente lo stato idromorfologico del corpo idrico. Diversa è la condizione di corpi idrici in cui l’azione di forti pressioni antropiche nel passato (es. siti contaminati, tratti fluviali soggetti a forte estrazione di inerti) ha causato degli impatti rilevanti e sostanziali che possono ritardarne il recupero nello stato ecologico o ridurne l’obiettivo di qualità. Nel primo caso, l’art. 4.4 della Direttiva, ripreso nella norma nazionale dall’art. 77(6) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, il quale recepisce in Italia la Direttiva 2000/60/CE, fornisce disposizioni sulla proroga dei termini per il raggiungimento del buono stato ecologico. Nel secondo caso, l’art. 4.5 della Direttiva, ripreso dall’art. 77(7) del suddetto Decreto, fornisce indicazioni per l’abbassamento del livello dell’obiettivo di qualità da raggiungere. Restringendo l’analisi agli HMWB, l’art. 74(2)(g) del D. Lgs. 152/06 definisce corpo idrico fortemente modificato “un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli artt. 118 e 120”. Per alterazione fisica si può intendere qualunque alterazione i cui effetti si traducano in modificazioni idromorfologiche tali da provocare un mutamento sostanziale delle caratteristiche naturali originarie del corpo idrico.

Una volta designato come HMWB, gli obiettivi ambientali che il corpo idrico superficiale deve raggiungere entro il 2015 diventano il “buon potenziale ecologico” o GEP (invece del “buono stato ecologico” o GES) ed il buono stato chimico. Il GEP è determinato secondo una scala di classificazione che tiene conto degli effetti delle alterazioni antropiche sulla componente ecologica e perciò rappresenta per alcuni corpi idrici uno standard ecologico più realistico anche se non necessariamente meno restrittivo. La condizione di riferimento è il massimo potenziale ecologico (MEP). Tuttavia, la designazione è opzionale, potendo lo SM decidere di raggiungere comunque il GES per quel corpo idrico (per esempio rimuovendo l’uso specifico). Qualora venga effettuata la designazione, tale scelta e la relativa motivazione devono essere esplicitamente menzionate nei piani di gestione di bacino (RBMP) e sottoposte a revisione ogni sei anni [art. 77(7)(d) del D.Lgs.152/06].

- PROCEDURA COMPLESSIVA DI IDENTIFICAZIONE E DESIGNAZIONE A HMWB

I passi fondamentali della procedura di designazione degli HMWB sono descritti nella Guidance n° 4 “Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies” prodotta nell’ambito della Common Implementation Strategy (CIS).

La procedura prevista dal CIS si articola su due livelli (Figura 1). Il primo livello di identificazione preliminare di un corpo idrico come potenzialmente fortemente modificato (CIFM) avviene sulla base soltanto di valutazione idromorfologiche ed ecologiche, mentre il secondo livello di designazione effettiva richiede valutazioni tecniche e socio-economiche, che includono sicuramente anche scelte politiche complesse.

LIVELLO 1

Identificazione preliminare

Selezione dei corpi idrici potenzialmente fortemente modificati o artificiali

LIVELLO 2

Designazione

Designazione finale dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali

Fig. 1 – Procedura per l’identificazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali

Nella presente relazione è stato attivato il Livello 1 della procedura per l’individuazione dei corpi idrici potenzialmente fortemente modificati (CIFM) e artificiali (CIA).

Nel caso in cui sono presenti sbarramenti su un corso d’acqua tipizzato, prima dell’applicazione della procedura occorre stabilire se il corpo idrico a monte dello sbarramento è ancora da considerarsi fluviale, ovvero abbia cambiato categoria e sia ascrivibile alla nuova categoria di “lago”. Qualora il corpo idrico risulti lacustre, ossia si tratti di un invaso, è identificato preliminarmente come fortemente modificato senza che venga applicato il livello 1. Per tali corpi idrici si procede, quindi, direttamente all’applicazione del livello 2. Qualora invece il corpo idrico modificato mantenga la categoria “fiume” si procede all’applicazione del livello 1 specifico per i fiumi e, nel caso questo fosse identificato preliminarmente come fortemente modificato, alla successiva applicazione del livello 2.

Nell’ambito delle attività previste dal Livello 1 della procedura si prevede l’utilizzo della metodica messa a punto da ISPRA e CNR–ISE per la valutazione della qualità morfologica dei corsi d’acqua attraverso l’Indice di Qualità Morfologica, di seguito denominato IQM; metodo nazionale di valutazione, in applicazione della direttiva 2000/60/CE, come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare n°260 del 2010. Tale metodo si colloca all’interno di un quadro metodologico complessivo denominato IDRAIM, di analisi, valutazione post-monitoraggio e di definizione delle misure di mitigazione degli impatti, ai fini della pianificazione integrata prevista dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, a supporto della gestione dei corsi d’acqua e dei processi geomorfologici.

La procedura generale di classificazione e monitoraggio si basa, coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva 2000/60 CE, sulla valutazione dello scostamento delle condizioni attuali rispetto ad un certo stato di riferimento. La valutazione delle condizioni attuali ed il monitoraggio futuro prevedono un approccio integrato e un uso sinergico delle due principali metodologie impiegate nello studio geomorfologico dei corsi d’acqua, vale a dire l’analisi e le misure sul terreno e l’impiego di immagini telerilevate e tecniche GIS.

Di seguito vengono riportate le principali attività relative all’analisi morfologica previste dalla metodica ISPRA.

1) Inquadramento e suddivisione iniziale: vengono delineati i principali aspetti che determinano la configurazione e le caratteristiche del reticolo idrografico di un bacino e viene effettuata una prima suddivisione dello stesso in segmenti e tratti.

2) Valutazione dello stato attuale: lo stato dei tratti definiti in precedenza viene valutato sulla base delle condizioni attuali (funzionalità, artificialità) e delle variazioni recenti.

3) Monitoraggio: per alcuni tratti, scelti come rappresentativi, vengono misurati i parametri ritenuti significativi per valutare se la qualità morfologica del corso d’acqua rimane inalterata o se tende verso un miglioramento o peggioramento.

Per la valutazione dello stato attuale, coerentemente a quanto riportato nelle norme CEN (2002) e richiesto dalla Direttiva, vengono considerati i seguenti aspetti:

(1) continuità longitudinale e laterale;

(2) configurazione morfologica (o pattern);

(3) configurazione della sezione;

(4) struttura e substrato dell’alveo;

(5) caratteristiche della vegetazione nella fascia perifluviale.

La valutazione dello stato morfologico avviene poi sulla base di tre componenti:

(1) Funzionalità geomorfologica: si basa sull’osservazione delle forme e dei processi del corso d’acqua nelle condizioni attuali e sul confronto con le forme ed i processi attesi per la tipologia fluviale presente nel tratto in esame.

(2) Elementi artificiali: si valutano la presenza, frequenza e continuità delle opere e degli interventi antropici che possano avere effetti sui vari aspetti morfologici considerati.

(3) Variazioni morfologiche: vengono valutate le variazioni morfologiche relativamente recenti (con particolare riferimento, per le variazioni planimetriche, agli ultimi 50-60 anni), al fine di verificare se il corso d’acqua abbia subìto alterazioni fisiche (ad es. incisione, restringimento) e stia ancora modificandosi a causa di perturbazioni antropiche non necessariamente ancora presenti.

  - LIVELLO 1 - IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI

Come riportato nello schema di figura 2, il livello 1 è composto da fasi successive alcune delle quali presentano criteri distinti per i fiumi e per i laghi.

Per quanto riguarda l’identificazione preliminare dei CIA, il livello 1 è applicato solo per le fasi 1 e 4.

Per quanto riguarda l’identificazione preliminare dei CIFM nelle fasi del livello 1 viene verificato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- ilmancato raggiungimento del buono stato ecologico è dovuto ad alterazioni fisiche che comportano modificazioni delle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico e non dipende da altri impatti;

- il corpo idrico risulta sostanzialmente mutato nelle proprie caratteristiche in modo permanente;

- la sostanziale modifica delle caratteristiche del corpo idrico deriva dall’uso specifico a cui esso è oppure è stato destinato.

La procedura di identificazione e designazione non è pertanto da applicare ai corpi idrici in stato ecologico almeno “buono”.

Identificazione del corpo idrico

Fase 1 – Il corpo idrico è artificiale?

si

no

Obiettivo ambientale: BUONO  STATO  ECOLOGICO

Obiettivo ambientale: BUONO  STATO  ECOLOGICO

Fase 2 – Ci sono modificazioni nelle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico?

no

si

Fase 3 – Valutazione delle modificazioni idromorfologiche significative

Fase 4 – E’ probabile che il corpo idrico non raggiunga il buono stato ecologico a causa delle modificazioni idromorfologiche?

no

Fase 4 – E’ probabile che il corpo idrico non raggiunga il buono stato ecologico perché artificiale?

no

si

si

Fase 5 – Il corpo idrico è sostanzialmente mutato nelle sue caratteristiche a causa

di alterazioni fisiche dovute all'attività antropica?

no

si

IDENTIFICAZIONE  PRELIMINARE DEL CORPO IDRICO COME FORTEMENTE MODIFICATO

IDENTIFICAZIONE  PRELIMINARE DEL CORPO IDRICO COME ARTIFICIALE

Fig. 2 - Fasi del livello 1 per l’identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali

Fase 1 – Il corpo idrico è artificiale?

In questa fase si identificano i corpi idrici artificiali così come definiti alla lettera f, comma 2, dell’articolo 74 del decreto legislativo n. 156 del 27/11/2013. Inoltre, conformemente a quanto riportato nella “Guidance Document n. 4: identification and designation of heavily modified and artificial water bodies” della Commissione Europea (2003), si precisa che un corpo idrico artificiale è un corpo idrico superficiale creato in un luogo dove non esistevano acque superficiali o comunque non vi erano elementi di acque superficiali tali da poter essere considerati distinti e significativi e pertanto non identificabili come corpi idrici. Per i corpi idrici artificiali si passa direttamente dalla fase 1 alla fase 4 al fine di valutare la probabilità che il corpo idrico possa raggiungere il buono stato ecologico ed in tal caso possa essere considerato come “naturale”.

Fase 2 – Ci sono modificazioni nelle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico?

Questa fase è necessaria per selezionare quei corpi idrici con alterazioni fisiche tali da comportare modificazioni idromorfologiche. Infatti requisito fondamentale per l’assegnazione a corpo idrico fortemente modificato è la presenza di alterazioni che incidono sull’idromorfologia dello stesso modificandone lo stato naturale. Nel selezionare questi corpi idrici è necessario tenere conto della caratterizzazione delle acque superficiali effettuata ai sensi dell’articolo 118 del D.M. 156/13, nonché degli usi specifici che comportano alterazioni idromorfologiche dell’ambiente indicati alla lettera a), comma 5 dell’art. 77, quali:

- navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto;

- regimazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;

- attività per le quali l’acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l’irrigazione;

- altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti.

Fiumi

Sono selezionati i corpi idrici fluviali nei quali sono presenti:

- opere trasversali (incluse soglie e rampe);

- difese di sponda e/o argini a contatto;

- rivestimenti del fondo;

- dighe, briglie di trattenuta non filtrante o traverse assimilabili a dighe poste all’estremità di monte del corpo idrico;

- opere trasversali (briglie o traverse) all’interno del corpo idrico o alla sua estremità di valle che determinano forti alterazioni delle condizioni idrodinamiche;

- tratti a regime idrologico fortemente alterato;

- alterazione delle caratteristiche idrodinamiche del corpo idrico dovute a fenomeni di oscillazioni periodiche di portata (hydropeaking).

- Laghi

Sono selezionati i corpi idrici lacustri nei quali sono presenti:

- manufatti come porti, dighe, traverse;

- artificializzazioni delle sponde e/o delle zone litorali;

- prelievi d’acqua e/o deviazioni delle acque fuori dal bacino e/o immissioni da altri bacini.

Fase 3 – Valutazione delle modificazioni idromorfologiche significative

- Lo scopo di questa fase è individuare le modificazioni idromorfologiche, connesse “all’uso specifico” e derivanti da alterazioni fisiche significative, che in base ai criteri di seguito riportati, sono considerate significative e che pertanto possono incidere sullo stato ecologico del corpo idrico. Qualora per il corpo idrico in esame anche una sola delle modificazioni idromorfologiche risulti, secondo quanto di seguito riportato, significativa è necessario proseguire con la successiva fase 4.

- Fiumi

Come di seguito indicato sui corpi idrici selezionati in fase 2 si effettua una valutazione basata su alcuni indicatori di artificialità dell’indice IQM, di cui all’Allegato 1 del decreto legislativo n. 156 del 27/11/2013, riportati in tabella 1.

Vengono analizzate le pressioni idromorfologiche, tramite l’ausilio del catasto delle opere idrauliche, utilizzando le immagini telerilevate e, se necessario, esaminando i dati idrologici. In tabella 1 sono elencate le possibili pressioni idromorfologiche, i criteri per la valutazione della significatività, ed i casi (da 1 a 8) da considerare in questa fase per la valutazione delle modificazioni idromorfologiche significative. Non rientrano invece tra le alterazioni da considerare significative i casi di corpi idrici che, pur avendo subìto variazioni morfologiche pregresse molto intense (es. incisione del fondo, restringimento, ecc.), non sono attualmente interessati dalla pressione ovvero da elementi di artificialità (es. tratto vallivo del fiume Vomano). Tipico è il caso di corsi d’acqua dove l’attività estrattiva del passato ha causato notevoli variazioni morfologiche ancora presenti. Tali situazioni non presentano infatti il requisito di permanenza (di cui alla fase 5) della causa dell’alterazione che è uno dei requisiti per l’identificazione dei corpi idrici come fortemente modificati. Similmente, non possono venir considerati come fortemente modificati i corpi idrici soggetti periodicamente a risagomatura e ricalibratura delle sezioni a fini di difesa idraulica, in assenza degli elementi di artificialità previsti in tabella 1,  in quanto si tratta di interventi di manutenzione i cui effetti morfologici non sono permanenti e risultano reversibili anche nel breve periodo. In Tabella 1 sono riassunti i casi (da 1 a 8) da considerare in questa fase per la valutazione delle modificazioni idromorfologiche significative.

Tabella 1 – Elenco delle modificazioni idromorfologiche significative e criteri utilizzati nella fase di valutazione della loro significatività da utilizzare nella fase 3 e nella fase 5

| FASE 3 |  | FASE 5 |
| --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE |  | NOTE APPLICATIVE |
| Presenza di opere trasversali, longitudinali e rivestimenti del fondo estremamente frequente e continua (Casi 1-3 a cui corrispondono gli indicatori A4.A6.A7.A9 dell’IQM). Al fine della valutazione del caso 2 le difese di sponda e gli argini a contatto sono trattati insieme (ovvero la condizione è soddisfatta se le difese di sponda e/o gli argini a contatto sono presenti per una lunghezza complessiva maggiore del 70% del corpo idrico). | Caso 1: Opere trasversali (incluse soglie e rampe) con densità >1 ogni n, dove n=100 m in ambito montano, o n=500 m in ambito di pianura/collina | Per alvei a canale singolo, occorre verificare che gli indicatori F6 (“Morfologia del fondo e pendenza della valle”, per alvei confinati) o F7 (“Forme e processi tipici della configurazione morfologica”, per alvei semi- e non-confinati) ricadano nella classe C prevista dal metodo di valutazione dell’IQM, valutando tali indicatori alla scala del corpo idrico. Se tali indicatori non ricadono in classe C, e nei casi di alvei transizionali o a canali multipli, si applica l’IQM. Il corpo idrico è identificato preliminarmente come fortemente modificato nei casi in cui l’IQM risulti < 0.5. |
|  | Caso 2: Difese di sponda e/o argini a contatto dell’alveo bagnato per gran parte del corpo idrico (>66%) | Per alvei a canale singolo rettilinei, sinuosi e meandriformi, ed inoltre privi di barre per gran parte (ossia per >90% della lunghezza complessiva) del corpo idrico, occorre verificare che l’indicatore F7 ricada nella classe C. Se tale indicatore non ricade in classe C, e nei casi di alvei transizionali o a canali multipli, si applica l’IQM. Il corpo idrico è identificato preliminarmente come fortemente modificato nei casi in cui l’IQM risulti < 0.5. |
|  | Caso 3 Rivestimenti del fondo per gran parte della lunghezza del corpo idrico (>70%) | Non servono ulteriori verifiche in questa fase. |
| Corpi idrici delimitati a monte da dighe o da opere trasversali che interrompono completamente la continuità longitudinale del flusso di sedimenti, quali briglie di trattenuta non filtranti o traverse di notevoli dimensioni non colmate. | Caso 4: Presenza di diga (o briglia di trattenuta non filtrante o traversa assimilabili a diga) all’estremità di monte del corpo idrico | Il corpo idrico è identificato preliminarmente come fortemente modificato nei casi in cui l’IQM risulti < 0.5. |
| Corpi idrici che, a causa della presenza di una o più opere trasversali (es. briglie non colmate o traverse di derivazione), sono caratterizzati da estese alterazioni nelle caratteristiche idrodinamiche della corrente, ovvero sono dominati da tratti artificialmente lentici – ancorché non ascrivibili alla categoria “laghi” ai sensi della definizione del punto A.2.1 del presente allegato – a monte delle opere stesse, per una lunghezza complessiva (non necessariamente contigua) >50% del corpo idrico. | Caso 5: Presenza di opere trasversali (briglie o traverse) all’interno del corpo idrico o alla sua estremità di valle che determinano forti alterazioni delle condizioni idrodinamiche, con la creazione di tratti artificialmente lentici per una porzione dominante del corpo idrico (>50%) | Se la lunghezza complessiva dei tratti lentici risulta >70% della lunghezza del corpo idrico, allora tale corpo idrico viene direttamente identificato preliminarmente come fortemente modificato, senza ulteriori verifiche. Se tale lunghezza è compresa tra 50% e 70% il corpo idrico deve presentare IQM <0.7. |
| Corpi idrici dove le alterazioni idrodinamiche e/o del substrato derivanti da modifiche del regime idrologico sono notevoli (casi 6 e 7). E’ questo il caso dei corpi idrici interamente o parzialmente compresi a valle di un’opera di presa di derivazioni che utilizzano una quantità rilevante dei deflussi del corso d’acqua, oppure di corpi idrici a valle di restituzioni di portate significative prelevate da altri corsi d’acqua in grado di determinare un aumento considerevole dei deflussi naturali, oppure di corpi idrici a valle di restituzioni di impianti che determinano forti oscillazioni periodiche di portata (hydropeaking). Per entrambi i casi 6 e 7, in questa fase di selezione la valutazione della significatività delle modifiche del regime idrologico è lasciata al soggetto competente. | Caso 6: Prevalenza di tratti a regime idrologico fortemente alterato (riduzioni ed aumenti significativi delle portate) | In presenza di alterazioni idrologiche ritenute significative, è necessario che il corpo idrico presenti IQM <0.7, e che, nel caso di corpi idrici soggetti a riduzione dei deflussi, o fortemente corazzato nel caso di deflussi artificialmente incrementati, il substrato sia estesamente alterato (lunghezza >70% del corpo idrico), ovvero caratterizzato da clogging diffuso. Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non siano verificate o verificabili (p.e., substrato non visibile), si deve procedere alla valutazione dell’Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI) di cui al punto 4.1.3 dell’Allegato 1 del presente decreto. Il corpo idrico è identificato preliminarmente come fortemente modificato nei casi in cui lo IARI risulti >0.15. |
|  | Caso 7: Alterazione delle caratteristiche idrodinamiche del corpo idrico dovute a fenomeni di oscillazioni periodiche di portata (hydropeaking) | E’ necessario che il corpo idrico presenti delle alterazioni idrodinamiche (relative a velocità media della corrente, tensioni tangenziale al fondo) notevoli a seguito dei fenomeni di oscillazione periodica di portata. La valutazione di queste alterazioni è alquanto sito-specifica e sarà compito del soggetto competente giudicarne la gravità. |
| Combinazione di più pressioni permanenti (a livello idrologico e/o morfologico) che singolarmente non rientrano nei casi sopra descritti, ma la cui interazione determina condizioni di forte modificazione idromorfologica. La valutazione della significatività delle pressioni è lasciata al soggetto competente. | Caso 8: Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 anche se nessuna di queste singolarmente soddisfa i criteri specifici, ma la cui combinazione determina una notevole alterazione del corpo idrico | Se il corpo idrico presenta IQM <0.5, esso può essere identificato preliminarmente come fortemente modificato. E’ importante evidenziare, relativamente a questo caso, che se un basso valore di IQM derivasse primariamente da alterazioni non permanenti e non associate ad usi attuali (prelievo di inerti nel passato, ricalibratura occasionale delle sezioni per fini di sicurezza idraulica), in ogni caso questi corpi idrici non possono essere designati come fortemente modificati e pertanto sottoposti al livello 2. |

Laghi

La significatività delle modificazioni idromorfologiche dei corpi idrici selezionati in fase 2 è valutata secondo i criteri di seguito riportati:

1.	Presenza di opere di sbarramento.

Valutare l’altezza dello sbarramento e il volume invasato. Le alterazioni si considerano significative nei casi in cui l’altezza dello sbarramento superi i 10 m o la percentuale tra il volume invasato ed il volume prelevato superi il 50%.

- Percentuale di zona litorale e sublitorale artificializzata e zona adibita a infrastrutture portuali e affini.

Valutare la presenza di arginature e artificializzazioni delle sponde e del substrato della zona litorale misurandone l’estensione lineare. Calcolare la percentuale di estensione lineare di tali zone rispetto al perimetro totale del lago e valutare se la percentuale è maggiore o minore del 50%. L’alterazione risulta significativa se tale percentuale è superiore al 50%.

3.	Variazione di livello nel tempo.

La variazione di livello nel tempo (∆L) è quella dovuta alla naturale risposta del corpo idrico alle condizioni meteorologiche (piogge o siccità) sommata a quella derivante dall’utilizzo delle acque superficiali e/o sotterranee nel bacino imbrifero, del corpo idrico in questione, attraverso opere di prelievo, captazione, dighe, traverse, canali, pozzi, diversioni etc. Per definire la variazione del livello dovuta a cause naturali (∆Ln) è necessario disporre di una serie di dati acquisiti in un arco temporale di almeno 20 anni. Si procede effettuando per ogni anno la media delle misure di livello acquisite nell’arco dell’anno; quindi la variazione naturale di livello (∆Ln) è data dalla differenza tra il valore massimo ed il valore minimo delle suddette medie annuali calcolate nell’arco dei 20 anni.

Se non è possibile calcolare tale variazione naturale di livello (Ln), la si può assumere pari a:

- 2 m - per i laghi tipo AL-3 di cui all’Allegato 3 del presente Decreto

- 0,8 m - per tutti gli altri laghi

La variazione di livello (L) risulta significativa qualora si verifichi una delle due seguenti situazioni:

L < Ln – 50% Ln

L > Ln + 50% Ln

Fase 4 – E’ probabile che il corpo idrico non raggiunga il buono stato ecologico a causa delle alterazioni idromorfologiche o perché artificiale?

In questa fase si valuta, il rischio di non poter raggiungere o mantenere il buono stato ecologico sulla base di quanto definito all’allegato 1 del decreto legislativo n. 156 del 27/11/2013 a causa delle modificazioni idromorfologiche significative o a causa delle caratteristiche artificiali.

Il rischio di non raggiungere il buono stato ecologico deve dipendere dalle sole alterazioni morfologiche e idrologiche o dalle caratteristiche artificiali e non da altre pressioni, come la presenza di sostanze tossiche, o da altri problemi di qualità; in questo secondo caso, il corpo idrico non può essere identificato come fortemente modificato o artificiale.

Fase 5 – Il corpo idrico è sostanzialmente mutato nelle sue caratteristiche idromorfologiche a causa di alterazioni fisiche dovute all'attività antropica?

Lo scopo di questa fase è di selezionare i corpi idrici in cui le alterazioni fisiche provocano modificazioni sostanziali nelle caratteristiche del corpo idrico al fine di poterli preliminarmente identificare come fortemente modificati. Al contrario quei corpi idrici che rischiano di non raggiungere il buono stato ecologico, ma le cui caratteristiche non sono sostanzialmente mutate, non possono essere considerati fortemente modificati e sono da considerarsi corpi idrici naturali.

Il corpo idrico risulta sostanzialmente mutato nelle proprie caratteristiche quando:

- le modificazioni del corpo idrico rispetto alle condizioni naturali sono molto evidenti;

- il cambiamento nelle caratteristiche del corpo idrico è esteso/diffuso o profondo (tipicamente questo implica mutamenti sostanziali sia dal punto di vista ideologico che morfologico);

- il cambiamento nelle caratteristiche del corpo idrico è permanente e non temporaneo o intermittente.

Allo scopo di effettuare la verifica di cui sopra, per i fiumi si deve tener conto di quanto di seguito riportato.

- Fiumi

Per confermare l’identificazione preliminare a CIFM dei corpi idrici fluviali individuati nelle precedenti fasi, sono previste le verifiche riportate nella tabella 1, basate sull’applicazione di alcuni indicatori dell’IQM o dell’indice per intero (Tabella 2) e sulla valutazione di pressioni idrologiche aggiuntive (applicazione indice IARI), relativamente agli 8 casi descritti in Tabella 1. Nei casi sopraesposti in cui si debba applicare la valutazione completa dell’IQM risulta necessario suddividere il corpo idrico in tratti, secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA (IDRAIM, 2014) ed effettuare la media ponderata dei diversi tratti componenti il corpo idrico sulla lunghezza, per assegnare un unico valore di IQM al corpo idrico in analisi.

La tabella 2 di seguito riportata rappresenta la scheda di Calcolo dell’Indice di Qualità Morfologica dei corpi idrici.

- Laghi

Le condizioni riportate alla fase 3 sono sufficienti per l’identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati. Non sono necessarie ulteriori verifiche.

Tabella 2 – Scheda per il calcolo dell’indice di qualità morfologica dei corsi d’acqua.

  - LIVELLO 2 - DESIGNAZIONE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI

Ai corpi idrici identificati preliminarmente attraverso il livello 1 si applicano le due fasi (fase 6 e 7) del livello 2 (figura 3) per pervenire alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali da considerare nel piano di tutela e nel piano di gestione.

Per la designazione del corpo idrico come fortemente modificato o artificiale occorre precedere a verificare se le esigenze e i benefici derivanti dall’uso corrente non siano raggiungibili con altri mezzi che non comportino costi sproporzionati. Un costo è considerato sproporzionato qualora:

1- i costi stimati superano i benefici ed il margine tra i costi ed i benefici è apprezzabile ed ha un elevato grado di attendibilità;

2 - non vi è sostenibilità socio-economica.

IDENTIFICATO PRELIMINARMENTE COME CORPO IDRICO FORTEMENTE MODIFICATO O ARTIFICIALE

Fase 6 – designazione [art. 77(5)(a)]

Sottofase 6.1 – Identificazione delle misure di riqualificazione per il raggiungimento del buono stato ecologico per i CIFM e per i CIA

L’alterazione fisica è connessa all’attuale “uso specifico”?

Sottofase 6.2 – Le misure di riqualificazione identificate possono avere effetti negativi significativi sugli “usi specifici”?

no

si

si

no

Sottofase 6.3 – Le misure di riqualificazione identificate possono avere effetti negativi significativi sull’ambiente in senso più ampio?

no

si

Fase 7 – designazione [art. 77(5)(b)]

Sottofase 7.1 – Esistono “altri mezzi” per ottenere i benefici derivanti dall’alterazione fisica?

si

no

Sottofase 7.2 – Tali “altri mezzi” sono tecnicamente fattibili?

no

si

Sottofase 7.3 – Tali “altri mezzi” rappresentano un’opzione ambientale migliore?

no

si

Sottofase 7.4 – Tali “altri mezzi” sono sproporzionatamente costosi?

si

no

no

Sottofase 7.5 – Tali “altri mezzi” consentono il raggiungimento del buono stato ecologico?

si

no

Il mancato raggiungimento del buono stato ecologico è causato da alterazioni fisiche o dalle caratteristiche artificiali?

no

si

DESIGNARE COME CORPO IDRICO FORTEMENTE MODIFICATO O ARTIFICIALE

CORPO IDRICO NATURALE

Fig. 3 - Fasi del livello 2 per la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali

- INDIVIDUAZIONE DEI CORPI IDRICI CON MODIFICAZIONI IDROMORFOLOGICHE SIGNIFICATIVE

3.1 Fiumi

Al fine di individuare i corpi idrici sui cui applicare la fase 3 del Livello 1 per l’identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali si è proceduto nel modo seguente:

- Espletamento della fase 1 attraverso l’esame dell’artificialità dei corpi idrici;

- Analisi delle alterazioni idromorfologiche (fase 2) sui corpi idrici individuati nella fase precedente;

- Valutazione delle modificazioni idromorfologiche significative (fase 3) sui corpi idrici individuati nella fase 2 attraverso l’utilizzo del catasto delle opere antropiche della Regione Abruzzo e tramite l’utilizzo di immagini telerilevate;

- Individuazione dei corpi idrici (fase 4) che in base ai risultati della nuova classificazione dello stato di qualità complessivo dei Corpi Idrici (CI) ai sensi della Direttiva 2000/60/CE effettuata da A.R.T.A. nel triennio 2010-2012, potrebbero non raggiungere il giudizio di qualità di buono stato ecologico alla fine del periodo di riferimento previsto dalla Direttiva Quadro sulle Acque.

I risultati sono riportati nella sottostante tabella 3.

Tabella 3 – Modificazioni idromorfologiche significative sui corpi idrici individuati nella fase 4.

| Corpo idrico | Localizzazione | Modificazioni idromorfologiche (fase 3) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| CI_ATERNO_2 | Da Barete sino a valle di Fontecchio località Camponi | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_GIZIO_2 | Da ponte in Loc. Vallone S. Pietro- Case Chiuse a confluenza Sagittario | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_SAGITTARIO_2 | Dalla confluenza con il fiume Gizio alla confluenza con il fiume Aterno | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_IMELE_1 | Dalla sorgente di Tagliacozzo al ponte di Sfratati | Caso 1 | Presenza di opere trasversali con densità >1 ogni n, dove n=100 m in ambito montano, o n=500 m in ambito di pianura/collina |
| CI_LIRI_2 | Da Castellafiume località Canapine a valle della sorgente Petrella al confine con la Regione Lazio | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_GIOVENCO_2 | Dalla traversa di pescina a lla confluenza con il canale del Fucino | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_ORTA_1 | Dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Pescara | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_SALINE_1 | Dalla confluenza tra i fiumi Tavo e Fino alla foce | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_TAVO_2 | Dalla Diga di Penne alla confluenza con il fiume Fino | Caso 4 | Presenza di Diga all’estremità di monte |
| CI_TIRINO_2 | Da Capestrano in prossimità di S. Pietro in Oratorium a confluenza fiume Pescara | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_PESCARA_2 | Dalla confluenza con il fiume Aterno alla confluenza con il fiume Lavino | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_PESCARA_3 | Da confluenza con Lavino a IV° salto-confluenza restituzione Enel | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_PESCARA_4 | Da IV° salto-confluenza restituzione Enel alla foce | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_SANGRO_6 | Dalla Diga di Bomba alla traversa di Serranella | Caso 4 | Presenza di Diga all’estremità di monte |
| CI_SANGRO_7 | Dalla traversa di Serranella alla Foce | Caso 4 | Presenza di sbarramento all’estremità di monte |
| CI_SINELLO_3 | Dalla confluenza con il torrente Cena alla foce | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| Cl_AVENTINO_2 | Dalla Diga di Casoli alla traversa di Serranella | Caso 4 | Presenza di Diga all’estremità di monte |
| CI_TORRENTE VERDE_1 | Dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Aventino | Caso 6 | Presenza di tratti a regime idrologico fortemente alterato |
| CI_TRIGNO_2 | Dalla confluenza con il fiume Treste alla foce | Caso 4 | Presenza di sbarramento all’estremità di monte |
| CI_MAVONE_1 | Dalle sorgenti sino a ponte sul fiume sotto Castel Castagna | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_MAVONE_2 | Da ponte sul fiume sotto Castel Castagna sino a confluenza fiume Vomano | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |
| CI_VOMANO_5 | Da rilascio acque Villa Vomano a ponte a Castelnuovo Vomano | Caso 4 | Presenza di sbarramento |
| CI_VOMANO_6 | Da ponte Castelnuovo Vomano alla Foce | Caso 8 | Presenza di Diga all’estremità di monte e fenomeni di oscillazioni periodiche di portata |
| CI_LEOMOGNA_1 | Dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Mavone | Caso 8 | Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 |

3.2 Identificazione preliminare dei corpi idrici lacustri fortemente modificati e artificiali

L’Elenco dei laghi tipizzati (INVASI) ai sensi del D.M. 131/2008 della regione Abruzzo è riportata nella tabella 4.

Tabella 4– Corpi idrici lacustri esaminati.

| DENOMINAZIONE | BACINO | USO |
| --- | --- | --- |
| Lago di Campotosto | VOMANO | IDROELETTRICO |
| Lago di Barrea | SANGRO | IDROELETTRICO |
| Lago di Bomba | SANGRO | IDROELETTRICO |
| Lago di Casoli | SANGRO | IDROELETTRICO |
| Lago di Penne | SALINE | IRRIGUO |
| Lago di Scanno | ATERNO-PESCARA | RICREATIVO |

Su tutti i corpi idrici è stata applicata la metodologia per identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali.

Applicando la fase 1 della metodologia sopra citata si ottiene il seguente risultato:

Tabella 5 – Artificialità dei corpi idrici lacustri.

| DENOMINAZIONE | CORPO IDRICO ARTIFICIALE |
| --- | --- |
| Lago di Campotosto | SI |
| Lago di Barrea | SI |
| Lago di Bomba | SI |
| Lago di Casoli | SI |
| Lago di Penne | SI |
| Lago di Scanno | NO |

Per i corpi idrici artificiali la procedura prevede il passaggio diretto alla fase 4 della metodica. In particolare le classificazioni dello stato di qualità complessivo dei Corpi Idrici (CI) ai sensi della Direttiva 2000/60/CE che avviene sulla base dello Stato Chimico e dello Stato Ecologico effettuate da A.R.T.A. nel sessennio 2010-2015 evidenziano per l’anno quanto segue:

-	Lago di Campotosto: i valori relativi all’indice LTLeco (relativo ai nutrienti) si attestano nel triennio su valori sufficienti; gli indici fitoplanctonici al contrario si attestano su valori buono. Nel complesso la qualità può essere giudicata SUFFICIENTE, dovuta in gran parte alla presenza nell’intero perimetro lacuale di allevamenti e di pascoli che contribuiscono ad arricchire per dilavamento superficiale di sostanza organica le acque del lago.

Il corpo idrico ha una classe di qualità non influenzata dalla sua artificialità e pertanto dovrà raggiungere l’obiettivo del buono stato ecologico.

- Lago di Barrea: l’andamento è del tutto similare a quello del lago di Campotosto; l’unica eccezione, di per sé piuttosto importante, è rappresentata dalla presenza di un immissario, il fiume Sangro, capace di disturbare e modificare le dinamiche lacustri. In primis è risultato evidente, nel corso del triennio di monitoraggio, l’elevato apporto di materiale sedimentabile che il fiume trasporta nelle acque lacustri; considerando che lungo l’asta fluviale a monte insistono almeno due importanti impianti di depurazione delle acque (Pescasseroli ed Opi) e considerato il territorio naturale circostante, il carico dei nutrienti e ciò che ne consegue risultano alti per tutto il triennio di monitoraggio.

Il corpo idrico ha una classe di qualità non influenzata dalla sua artificialità e pertanto dovrà raggiungere l’obiettivo del buono stato ecologico.

- Lago di Bomba: i valori relativi all’indice LTLeco (relativo ai nutrienti) e agli indici fitoplanctonici si attestano nel triennio su valori sufficienti.  La qualità delle acque risultano influenzate da alcuni piccoli affluenti del lago che raccolgono le acque di piccoli impianti di depurazione e dall’elevato apporto di materiale sedimentabile che il fiume Sangro trasporta nelle acque lacustri.

Il corpo idrico ha una classe di qualità non influenzata dalla sua artificialità e pertanto dovrà raggiungere l’obiettivo del buono stato ecologico.

- Lago di Casoli: i valori relativi all’indice LTLeco (relativo ai nutrienti) e agli indici fitoplanctonici si attestano nel triennio su valori buoni.

Il corpo idrico non è influenzato dalla sua artificialità e pertanto dovrà conservare l’obiettivo del buono stato ecologico.

- Lago di Penne: i valori relativi all’indice LTLeco (relativo ai nutrienti) si attestano nel triennio su valori sufficienti; gli indici fitoplanctonici al contrario si attestano su valori buono. Nel complesso la qualità può essere giudicata SUFFICIENTE, dovuta in gran parte all’apporto di materia organica proveniente dal fiume Tavo e dai suoi affluenti nelle acque lacustri e pertanto il corpo idrico dovrà raggiungere l’obiettivo del buono stato ecologico. E’ da segnalare che durante i periodi in cui avvengono i maggiori prelievi idrici ad opera del Consorzio di Bonifica (tarda primavera, estate e primo autunno) i livelli del lago si abbassano notevolmente causando in molti casi l’impossibilità al campionamento e alla classificazione delle acque che presumibilmente tendono a ridurre la loro classe di qualità.

Per quanto riguarda il Lago di Scanno, unico lago naturale, applicando la fase 2 del metodo si evidenzia come sul corpo idrico non insistano pressioni antropiche tali da produrre modificazioni dello stato idromorfologico, biologico e chimico-fisico e pertanto lo stesso dovrà raggiungere l’obiettivo ambientale del buono stato ecologico.

- CALCOLO DELLA QUALITA’ MORFOLOGICA

In Tabella 6 è riportato l’elenco dei corpi idrici fluviali monitorati.

Tabella 6 – Corpi idrici fluviali monitorati.

| NOME | LUNGHEZZA (METRI) | BACINO DI RIFERIMENTO |
| --- | --- | --- |
| CI_Aterno_2 | 45629 | ATERNO-PESCARA |
| CI_Gizio_2 | 7740 | ATERNO-PESCARA |
| CI_Sagittario_2 | 13070 | ATERNO-PESCARA |
| CI_Imele_1 | 4227 | TEVERE |
| CI_Liri_2 | 42570 | LIRI |
| CI_Giovenco_2 | 7342 | LIRI |
| CI_Orta_1 | 27148 | ATERNO-PESCARA |
| CI_Saline_1 | 7142 | SALINE |
| CI_Tavo_2 | 24472 | SALINE |
| CI_Tirino_2 | 8906 | ATERNO-PESCARA |
| CI_Pescara_2 | 25350 | ATERNO-PESCARA |
| CI_Pescara_3 | 24497 | ATERNO-PESCARA |
| CI_Pescara_4 | 14980 | ATERNO-PESCARA |
| CI_Sangro_6 | 14462 | SANGRO |
| CI_Sangro_7 | 20740 | SANGRO |
| CI_Sinello_3 | 13533 | SINELLO |
| CI_Aventino_2 | 14530 | SANGRO |
| CI_Torrente_Verde_1 | 5429 | SANGRO |
| CI_Trigno_2 | 10254 | TRIGNO |
| CI_Mavone_1 | 13503 | VOMANO |
| CI_Mavone_2 | 9226 | VOMANO |
| CI_Vomano_5 | 7354 | VOMANO |
| CI_Vomano_6 | 17517 | VOMANO |
| CI_Leomogna_1 | 11090 | VOMANO |

Viene di seguito riportata la classificazione dei singoli corpi idrici sopra citati utilizzando l’indice di Qualità Morfologica IQM descritto nel “Manuale tecnico-operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d’acqua” dell’ISPRA.

Tale metodica permette di effettuare la classificazione morfologica dei corpi idrici secondo le classi di qualità elencate in Tabella 7.

Tabella 7 – Classi di Qualità morfologica.

| IQM | CLASSE DI QUALITÀ | SCALA CROMATICA |
| --- | --- | --- |
| 0.0 ≤IQM<0.3 | Pessimo o Cattivo |  |
| 0.3 ≤IQM <0.5 | Scadente o Scarso |  |
| 0.5 ≤IQM <0.7 | Moderato o Sufficiente |  |
| 0.7 ≤IQM <0.85 | Buono |  |
| 0.85 ≤IQM ≤1.0 | Elevato |  |

4.1	CI_Aterno_2

Il Corpo idrico CI_Aterno_2 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Fiume Aterno e si estende per circa 45.630 metri. I comuni attraversati sono: Barete, Pizzoli, L’Aquila, Barisciano, Fossa, Poggio Picenze, S. Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo, Fagnano Alto e Fontecchio.

Il Corpo idrico ricade nell’ambito fisiografico di Pianura, attraversa l’unità fisiografica Pianura Intermontana appenninica denominata Piana de L’Aquila e divide in due le unità Montagne carbonatiche Monte Sirente e Rilievi di Monte Motola.

| Ambito fisiografico | P | Unità fisiografica | Pianure Intermontane appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aterno_2_1 | Barete, Loc. S.Eusanio | Derivazione ad uso irriguo Loc.Conella | 1822 |
| Aterno_2_2 | Derivazione ad uso irriguo Loc.Conella | Confluenza canale Loc. Madonna delle Fornaci | 1451 |
| Aterno_2_3 | Confluenza canale Loc. Madonna delle Fornaci | Confluenza Loc. Cermone | 3503 |
| Aterno_2_4 | Confluenza Loc. Cermone | Derivazione Loc. San Vittorino | 2047 |
| Aterno_2_5 | Derivazione Loc. San Vittorino | Scarico Scuola Guardia di Finanza | 2445 |
| Aterno_2_6 | Scarico Scuola Guardia di Finanza | Loc. Capo Croce | 966 |
| Aterno_2_7 | Loc. Capo Croce | Confluenza torrente Raio | 4303 |
| Aterno_2_8 | Confluenza Torrente Raio | Confluenza Torrente Vetoio | 1199 |
| Aterno_2_9 | Confluenza Torrente Vetoio | Scarico depuratore Loc. Ponte Rosarolo | 2301 |
| Aterno_2_10 | Scarico depuratore Loc. Ponte Rosarolo | Derivazione Enel Loc.V.lla Marinucci | 1432 |
| Aterno_2_11 | Derivazione Enel Loc.V.lla Marinucci | Confluenza Fiume Vera | 4572 |
| Aterno_2_12 | Confluenza Fiume Vera | Derivazione nel Fosso di Fossa | 1147 |
| Aterno_2_12 | Derivazione nel Fosso di Fossa | Derivazione Fiume Aterno Loc. Onna | 657 |
| Aterno_2_13 | Derivazione Fiume Aterno Loc. Onna | Confluenza canale Aterno Loc. Fossa Stazione | 2335 |
| Aterno_2_14 | Confluenza canale Aterno Loc. Fossa Stazione | Derivazione Loc.a valle di Madonna del Castello | 3345 |
| Aterno_2_15 | Derivazione Loc.a valle di Madonna del Castello | Restituzione canale Loc.Stazione di S.Demetrio | 638 |
| Aterno_2_16 | Restituzione canale Loc.Stazione di S.Demetrio | Confluenza fosso di Fossa | 2188 |
| Aterno_2_17 | Confluenza fosso di Fossa | Confluenza Torrente di Stiffe | 3242 |
| Aterno_2_18 | Confluenza Torrente di Stiffe | Ponte Loc. Campana-inizio confinamento | 1341 |
| Aterno_2_20 | Ponte Loc. Campana-inizio confinamento | Fine confinamento | 444 |
| Aterno_2_21 | Fine confinamento | Stazione Fontecchio | 4251 |

Tutti i tratti hanno una classe di confinamento del tipo “Non Confinato”, ad eccezione del tratto Aterno_2_20, classificato come “Confinato”, in quanto direttamente a contatto con versanti o terrazzi antichi.

La morfologia del corpo idrico è caratterizzata dalla presenza di un canale singolo del tipo rettilineo o sinuoso, mentre il tratto Aterno_2_20 presenta una morfologia a canale singolo con una bassa pendenza (0.07%).

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aterno_2_1 | 1822 | 0.20 | 0.80 | Buono |
| Aterno_2_2 | 1451 | 0.19 | 0.81 | Buono |
| Aterno_2_3 | 3503 | 0.19 | 0.81 | Buono |
| Aterno_2_4 | 2047 | 0.14 | 0.86 | Elevato |
| Aterno_2_5 | 2445 | 0.17 | 0.83 | Buono |
| Aterno_2_6 | 966 | 0.18 | 0.82 | Buono |
| Aterno_2_7 | 4303 | 0.16 | 0.84 | Buono |
| Aterno_2_8 | 1199 | 0.19 | 0.81 | Buono |
| Aterno_2_9 | 2301 | 0.27 | 0.73 | Buono |
| Aterno_2_10 | 1432 | 0.14 | 0.86 | Elevato |
| Aterno_2_11 | 4572 | 0.27 | 0.73 | Buono |
| Aterno_2_12 | 1147 | 0.36 | 0.64 | Moderato o Sufficiente |
| Aterno_2_13 | 657 | 0.50 | 0.50 | Moderato o Sufficiente |
| Aterno_2_14 | 2335 | 0.53 | 0.47 | Scadente o Scarso |
| Aterno_2_15 | 3345 | 0.74 | 0.26 | Pessimo o Cattivo |
| Aterno_2_16 | 638 | 0.50 | 0.50 | Scadente o Scarso |
| Aterno_2_17 | 2188 | 0.49 | 0.51 | Moderato o Sufficiente |
| Aterno_2_18 | 3242 | 0.54 | 0.46 | Scadente o Scarso |
| Aterno_2_19 | 1341 | 0.65 | 0.35 | Scadente o Scarso |
| Aterno_2_20 | 444 | 0.16 | 0.84 | Buono |
| Aterno_2_21 | 4251 | 0.16 | 0.84 | Buono |
| CI_Aterno_2 | 45629 | 0.31 | 0.69 | Moderato o Sufficiente |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali di ciascun tratto.

|  | Tratto Aterno_2_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.02 | 0.31 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.21 | 0.47 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.08 | 0.24 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.16 | 0.51 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.07 | 0.26 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.18 | 0.50 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.05 | 0.24 | 0.29 |
|  | Artificialità | 0.15 | 0.56 | 0.71 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.06 | 0.23 | 0.29 |
|  | Artificialità | 0.17 | 0.54 | 0.71 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.12 | 0.21 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.11 | 0.56 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_7 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.22 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.11 | 0.56 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_8 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.09 | 0.21 | 0.29 |
|  | Artificialità | 0.13 | 0.58 | 0.71 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_9 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.13 | 0.20 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.53 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tratto Aterno_2_10 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.08 | 0.24 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.06 | 0.62 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_11 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.07 | 0.25 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.20 | 0.48 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_12 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.13 | 0.20 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.22 | 0.45 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_13 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.13 | 0.20 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.36 | 0.31 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_14 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.34 | 0.32 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_15 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.23 | 0.09 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.50 | 0.17 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_16 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.22 | 0.10 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.28 | 0.39 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_17 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.21 | 0.12 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.28 | 0.39 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_18 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.21 | 0.12 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.34 | 0.34 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_19 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.24 | 0.11 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.42 | 0.24 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_20 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.05 | 0.32 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.11 | 0.52 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Aterno_2_21 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.06 | 0.28 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.10 | 0.55 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dall’esame dei sub-indici verticali si evidenzia quanto segue:

la classe IQM media ottenuta è influenzata per circa due terzi dagli indicatori di artificialità del corpo idrico. Il restante 33% è legato agli indicatori di funzionalità fluviale applicati.

Si discostano da questa proporzione (33%-66%) i tratti Aterno_2_14, Aterno_2_19, Aterno_2_20 e Aterno_2_21, nei quali la funzionalità influenza per il 35-37% e l’artificialità per il 63-65%.

Per i tratti Aterno_2_4, Aterno_2_5 e Aterno_2_8 il peso dell’artificialità risulta minore del 30%, mentre quello della funzionalità di poco maggiore del 70 %.

È da evidenziare che le variazioni morfologiche non sono state calcolate in quanto il corpo idrico presenta una larghezza inferiore a 30 metri.

I primi dodici tratti (Aterno_2_1 – Aterno_2_11) e gli ultimi due (Aterno_2_20 e Aterno_2_21) presentano valori IQM medio-alti, con classe IQM “Buono”, ad eccezione dei tratti Aterno_2_5 e Aterno_2_10 con classe IQM “Elevato”.

Nei tratti Aterno_2_12, Aterno_2_13, Aterno_2_17 la classe IQM scende a “Moderato o Sufficiente”, nei tratti Aterno_2_14, Aterno_2_16, Aterno_2_18, Aterno_2_19 a “Scadente o scarso” e nel tratto Aterno_2_15 a “Pessimo o cattivo”.

I valori di IQM associati alla classe “Moderato o Sufficiente” risultano dalla combinazione di alcuni indicatori che si ripetono più comunemente quali:

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- ampiezza limitata delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale (indicatore F12);

- presenza elevata di argini vicini e/o a contatto (a contatto >50% lunghezza sponde) (indicatore A6);

- presenza diffusa di opere di alterazione delle portate solide (indicatore A4); (solo per il tratto Aterno_2_13);

I bassi valore di IQM associati alla classe IQM “Scadente o scarso” e “Pessimo o cattivo” sono legati essenzialmente alle motivazioni seguenti:

- assenza o presenza trascurabile di piana inondabile (indicatore F2);

- presenza di una fascia potenzialmente erodibile di qualunque ampiezza per ≤33% tratto (indicatore F5) ;

- consistenti alterazioni per porzione significativa del tratto (>33%)	di forme e processi tipici della configurazione morfologica (indicatore F7); (solo per il tratto Aterno_2_15);

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- ampiezza limitata delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale (indicatore F12);

- estensione lineare formazioni funzionali ≤33% lunghezza massima disponibile (indicatore F13);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza elevata di argini vicini e/o a contatto (a contatto >80% lunghezza sponde) (indicatore A7);

- taglio raso della vegetazione su >50% del tratto negli ultimi 20 anni  (indicatore A12).

In conclusione, il corpo idrico è di buona qualità morfologica per circa 31.000 metri, per buona funzionalità dei processi, condizione di equilibrio dinamico e per la quasi totale assenza di artificialità.

Il restante segmento di circa 15.000 metri (dalla confluenza con il fiume Vera presso Monticchio(AQ) fino all’abitato di Campana(AQ)) è caratterizzato dalla presenza di un argine in terra in sponda destra e sinistra; tale artificialità è collegata ad una serie di indicatori che nel complesso ostacola la naturale dinamica fluviale rendendo tale tratto, in media, di scadente qualità morfologica.

Il valore IQM medio del corpo idrico CI_Aterno_2 è 0.69, la classe è “Moderato o Sufficiente”.

4.2	CI_Gizio_2

Il Corpo idrico CI_Gizio_2 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Fiume Aterno, nei comuni di Pettorano sul Gizio e Sulmona e si estende per circa 7740 metri.

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Pianura Intermontana appenninica denominata Piana di Sulmona, nell’ambito fisiografico di Pianura.

| Ambito fisiografico | P | Unità fisiografica | Pianure Intermontane appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gizio_2_1 | C.se Di Pietro | Inizio confinamento | 1518 |
| Gizio_2_2 | C.se Cardelli-Monte Vergine | Santa Maria-Sulmona | 3120 |
| Gizio_2_3 | Santa Maria-Sulmona | Confluenza Fiume Vella | 1202 |
| Gizio_2_4 | Confluenza Fiume Vella | Confluenza Fiume Sagittario | 1900 |

I tratti Gizio_2_1, Gizio_2_3 e Gizio_2_4 presentano una classe di confinamento del tipo “Non Confinato”, mentre il tratto Gizio_2_3 è classificato come “Confinato”, in quanto direttamente a contatto con versanti o terrazzi antichi.

La morfologia del corpo idrico è caratterizzata dalla presenza di un canale singolo del tipo rettilineo (Gizio_2_1) e sinuoso (Gizio_2_2, Gizio_2_3 e Gizio_2_4), inoltre il tratto Gizio_2_3 presenta una morfologia a canale singolo con una medio-alta pendenza (1.67%).

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gizio_2_1 | 1518 | 0.20 | 0.80 | Buono |
| Gizio_2_2 | 3120 | 0.39 | 0.61 | Moderato o Sufficiente |
| Gizio_2_3 | 1202 | 0.56 | 0.44 | Scadente o Scarso |
| Gizio_2_4 | 1900 | 0.41 | 0.59 | Moderato o Sufficiente |
| CI_Gizio_2 | 7740 | 0.38 | 0.62 | Moderato o Sufficiente |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali di ciascun tratto.

|  | Tratto Gizio_2_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.12 | 0.21 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.07 | 0.60 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Gizio_2_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.16 | 0.21 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.23 | 0.40 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tratto Gizio_2_3 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.18 | 0.15 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.38 | 0.29 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tratto Gizio_2_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.20 | 0.13 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.21 | 0.46 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dall’esame dei sub-indici verticali si evidenzia quanto segue:

la classe IQM media ottenuta è influenzata per circa due terzi dagli indicatori di artificialità del corpo idrico, il restante 33% dagli indicatori di funzionalità fluviale.

Per Il tratto Gizio_2_2 il peso dell’artificialità risulta di poco minore di 2 terzi, mentre quello della funzionalità di poco maggiore di un terzo.

Le variazioni morfologiche non sono state calcolate in quanto il corpo idrico presenta una larghezza inferiore a 30 metri.

Il basso valore di IQM associato alla classe IQM “Scadente o scarso” riferita al tratto Gizio_2_3 è legato essenzialmente alle motivazioni seguenti:

- assenza o presenza trascurabile di piana inondabile (indicatore F2);

- presenza di una fascia potenzialmente erodibile di qualunque ampiezza per ≤33% tratto (indicatore F5) ;

- ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale limitata (indicatore F12);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza di opere di difesa spondale per >33% lunghezza totale sponde (indicatore A6).

Il valore IQM medio del corpo idrico CI_Gizio_2 è 0.62, la classe è “Moderato o Sufficiente”.

4.3	CI_Sagittario_2

Il Corpo idrico CI_Sagittario_2 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Fiume Aterno, nei comuni di Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio e Popoli e si estende per 13070 metri.

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Pianura Intermontana appenninica denominata Piana di Sulmona, nell’ambito fisiografico di Pianura.

| Ambito fisiografico | P | Unità fisiografica | Pianure Intermontane appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sagittario_2_1 | Confluenza fiume Gizio | Sorgenti "L'Acqua Chiara" | 1384 |
| Sagittario_2_2 | Sorgenti "L'Acqua Chiara" | Scarico domestico Loc. Cerrano - Villa Del Barone | 502 |
| Sagittario_2_3 | Scarico domestico Loc. Cerrano - Villa Del Barone | Loc. Tra le forme - Pratola Peligna | 2572 |
| Sagittario_2_4 | Loc. Tra le forme - Pratola Peligna | Loc. Codacchio - Pratola Peligna | 1086 |
| Sagittario_2_5 | Loc. Codacchio - Pratola Peligna | Loc. Palazzo - Pratola Peligna | 1274 |
| Sagittario_2_6 | Loc. Palazzo - Pratola Peligna | Loc. Capo Canale - Pratola Peligna | 1499 |
| Sagittario_2_7 | Loc. Capo Canale - Pratola Peligna | Briglia - Loc. Caraieta | 1318 |
| Sagittario_2_8 | Briglia - Loc. Caraieta | Confluenza Fiume Aterno | 3432 |

Tutti i tratti presentano una classe di confinamento del tipo “Non Confinato”

La morfologia del corpo idrico è caratterizzata dalla presenza di un canale singolo di tipo rettilineo che si alterna al sinuoso.

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagittario_2_1 | 1384 | 0.14 | 0.86 | Elevato |
| Sagittario_2_2 | 502 | 0.12 | 0.88 | Elevato |
| Sagittario_2_3 | 2572 | 0.20 | 0.80 | Buono |
| Sagittario_2_4 | 1086 | 0.40 | 0.60 | Moderato o Sufficiente |
| Sagittario_2_5 | 1274 | 0.57 | 0.43 | Scadente o Scarso |
| Sagittario_2_6 | 1499 | 0.51 | 0.49 | Scadente o Scarso |
| Sagittario_2_7 | 1318 | 0.44 | 0.56 | Moderato o Sufficiente |
| Sagittario_2_8 | 3432 | 0.36 | 0.64 | Moderato o Sufficiente |
| CI_Sagittario_2 | 13070 | 0.34 | 0.66 | Moderato o Sufficiente |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali di ciascun tratto.

|  | Sagittario_2_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.06 | 0.28 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.07 | 0.58 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Sagittario_2_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.06 | 0.28 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.05 | 0.60 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Sagittario_2_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.25 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.10 | 0.55 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Sagittario_2_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.21 | 0.12 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.20 | 0.48 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Sagittario_2_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.26 | 0.08 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.31 | 0.35 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Sagittario_2_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.18 | 0.15 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.34 | 0.34 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Sagittario_2_7 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.21 | 0.11 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.22 | 0.45 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Sagittario_2_8 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.18 | 0.15 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.18 | 0.50 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dall’esame dei sub-indici verticali si evidenzia quanto segue:

La classe IQM media ottenuta è influenzata per circa due terzi dagli indicatori di artificialità del corpo idrico. Il restante 33% è legato dagli indicatori di funzionalità fluviale.

Per i tratti Sagittario_2_1, Sagittario_2_2, Sagittario_2_3 e Sagittario_2_5 il peso dell’artificialità risulta di poco minore di 2 terzi, mentre quello della funzionalità di poco maggiore di un terzo.

Le variazioni morfologiche non sono state calcolate in quanto il corpo idrico presenta una larghezza inferiore a 30 metri.

I valori di IQM molto bassi associati alla classe IQM “Scadente o scarso” dei tratti Sagittario_2_5 e Sagittario_2_6 sono legati essenzialmente alle motivazioni seguenti:

- assenza o presenza trascurabile di piana inondabile (indicatore F2);

- presenza di una fascia potenzialmente erodibile di qualunque ampiezza per ≤33% tratto (indicatore F5) ;

- consistenti alterazioni per porzione significativa del tratto (>33%)	di forme e processi tipici della configurazione morfologica (indicatore F7);

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale limitata (indicatore F12);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza di opere di difesa spondale per >33% lunghezza totale sponde (indicatore A6);

- presenza elevata di argini vicini e/o a contatto (a contatto >80% lunghezza sponde) (indicatore A7);

Il valore IQM medio del corpo idrico CI_Sagittario_2 è 0.66, la classe è “Moderato o Sufficiente”.

4.4	CI_Imele_1

Il Corpo idrico CI_Imele_1 si estende per circa 4227 metri e attraversa il solo comune di Tagliacozzo(AQ).

Il Corpo idrico ricade nell’ambito fisiografico montano, attraversando l’unità fisiografica “Aree montuose appenniniche” in parte montagne carbonatiche, in parte montagne terrigene.

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM omogenei che vengono definiti, principalmente, in funzione dei diversi ambiti fisiografici presenti nel bacino idrografico, del grado di confinamento del corso d'acqua e del tipo di tracciato fluviale:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Imele_1_1 | Sorgenti | Fine confinamento - Inizio tratto tombinato | 549 |
| Imele_1_2 | Fine confinamento - Inizio tratto tombinato | Ponte Villa Tarantelli | 1653 |
| Imele_1_3 | Ponte Villa Tarantelli | Ponte Sfratati | 2025 |

Il tratto Imele_1_1 risulta “confinato”, in quanto direttamente a contatto con il versante carbonatico, la morfologia è a canale singolo a gradinata con pendenza media del 11% e una larghezza media alveo di 3 m. I tratti Imele_1_2 e Imele_1_3 risultano “non confinati” e hanno una morfologia a canale singolo rettilineo (Imele_1_2) e sinuoso (Imele_1_3), la configurazione di fondo è a letto piano con una larghezza media dell’alveo di 4 m.

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imele_1_1 | 549 | 0.51 | 0.49 | Scadente o scarso |
| Imele_1_2 | 1653 | 0.70 | 0.30 | Scadente o scarso |
| Imele_1_3 | 2025 | 0.35 | 0.65 | Moderato o sufficiente |
| CI_Imele_1 | 4227 | 0.51 | 0.49 | Scadente o scarso |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali e orizzontali di ciascun tratto:

|  | Imele_1_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.18 | 0.19 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.33 | 0.30 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.23 | 0.20 | 0.43 |
|  | Longitudinale | 0.17 | 0.18 |  |
|  | Laterale | 0.06 | 0.02 |  |
|  | Morfologia | 0.21 | 0.23 | 0.44 |
|  | Configurazione morfologica | 0.03 | 0.05 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.12 | 0.03 |  |
|  | Substrato | 0.06 | 0.15 |  |
|  | Vegetazione | 0.07 | 0.06 | 0.13 |

|  | Imele_1_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.33 | 0.01 | 0.34 |
|  | Artificialità | 0.37 | 0.29 | 0.66 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.29 | 0.21 | 0.50 |
|  | Longitudinale | 0.17 | 0.15 |  |
|  | Laterale | 0.12 | 0.06 |  |
|  | Morfologia | 0.28 | 0.09 | 0.38 |
|  | Configurazione morfologica | 0.07 | 0.03 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.11 | 0.02 |  |
|  | Substrato | 0.10 | 0.04 |  |
|  | Vegetazione | 0.12 | 0.00 | 0.12 |

|  | Imele_1_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.17 | 0.17 | 0.34 |
|  | Artificialità | 0.17 | 0.49 | 0.66 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.22 | 0.30 | 0.50 |
|  | Longitudinale | 0.17 | 0.16 |  |
|  | Laterale | 0.05 | 0.14 |  |
|  | Morfologia | 0.07 | 0.31 | 0.38 |
|  | Configurazione morfologica | 0.03 | 0.07 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.02 | 0.12 |  |
|  | Substrato | 0.02 | 0.12 |  |
|  | Vegetazione | 0.07 | 0.05 | 0.12 |

I dati riportati negli schemi su elencati indicano come il valore finale dell’indice IQM è influenzato sia dai Sub-indici Verticali che da quelli Orizzontali.

Per quanto riguarda il tratto Imele_1_1 gli indicatori di artificialità incidono per il 63% del risultato finale, mentre quelli di funzionalità solo per il 37%; gli indicatori orizzontali di continuità e morfologia hanno un peso quasi identico (43 e 44%), mentre la componente vegetazione incide solo per il 12%.

Per quanto riguarda i tratti Imele_1_2 e Imele_1_3 gli indicatori di artificialità incidono per il 66% del risultato finale mentre quelli di funzionalità solo per il 34%; gli indicatori orizzontali di continuità ha un peso del 50%, la componente morfologia incide per il 38%, mentre la componente vegetazione incide solo per il 12%.

Gli indicatori relativi alle variazioni morfologiche non sono stati esaminati in quanto il corpo idrico presenta una larghezza alveo inferiore a 30 metri.

I tratti Imele_1_1 e Imele_1_2 presentano una classe IQM “Scadente o scarso”, mentre il tratto Imele_1_3 è classificato come “Moderato o Sufficiente”.

Il basso valore dell’indice IQM è legato essenzialmente alle motivazioni seguenti:

- forte alterazione della continuità longitudinale (indicatore F1);

- assenza o presenza trascurabile di piana inondabile (indicatore F2);

- completa assenza di processi di arretramento delle sponde (indicatore F4);

- consistenti alterazioni di forme e processi tipici della configurazione morfologica  (indicatore F7);

- presenza di alterazioni della variabilità della sezione per porzioni significative del tratto(>33%)  (indicatore F9);

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso  (indicatore F11);

- ampiezza limitata delle formazioni funzionali di vegetazione  (indicatore F12);

- estensione lineare limitata delle formazioni funzionali di vegetazione  (indicatore F13);

- alterazioni significative delle portate formative (indicatore A1);

- presenza di opere di alterazione delle portate solide (indicatore A4);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza di difese di sponda per >33% della lunghezza totale (indicatore A6);

- presenza di opere di consolidamento del substrato (indicatore A9);

- taglio raso della vegetazione su >50% del tratto negli ultimi 20 anni  (indicatore A12).

Il valore IQM medio del corpo idrico CI_Imele_1 è 0.49, la classe è “Scadente o Scarso”.

4.5	CI_Liri_2

Il Corpo idrico CI_Liri_2 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Fiume Liri_Garigliano, nei comuni di Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano; la sua lunghezza totale è di circa 42.570 metri.

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Aree Montuose Appenniniche denominata Colline della Val Roveto, nell’ambito fisiografico Collinare-Montano.

| Ambito fisiografico | CM | Unità fisiografica | Aree Montuose Appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Liri_2_1 | Castellafiume Loc. Canapine | Capistrello-Conflueza emissario Claudio | 5813 |
| Liri_2_2 | Capistrello-confluenza Emissario Claudio | Pescocanale | 2460 |
| Liri_2_3 | Pescocanale | Diga Strepparo-Civitella Roveto | 3565 |
| Liri_2_4 | Diga Strepparo Civitella Roveto | Civitella Roveto Loc. Franchi | 3286 |
| Liri_2_5 | Civitella Roveto-soglia Loc. | Inizio confinamento Loc. Case Caponi | 1439 |
| Liri_2_6 | Inizio confinamento Loc. Case Mattei | Fine confinamento Loc. Case Curiuso - Civitella Roveto | 1548 |
| Liri_2_7 | Fine confinamento Loc. Case Curiuso - Civitella Roveto | Loc. Farina - Civita d'Antino | 1175 |
| Liri_2_8 | Loc. Farina - Civita d'Antino | Diga Pero dei Santi - Morino | 1413 |
| Liri_2_9 | Diga Pero dei Santi - Morino | Inizio confinamento Loc. Triano | 1454 |
| Liri_2_10 | Inizio confinamento- Briglia presso Morino Loc. Triano | Loc. Castronovo S.Vincenzo valle Roveto-cambio morfologia | 3853 |
| Liri_2_11 | Loc. Castronovo S.Vincenzo valle Roveto-cambio morfologia | Inizio confinamento | 550 |
| Liri_2_12 | Inizio confinamento Loc. S.Restituta | Fine confinamento Loc. S.Restituta | 1243 |
| Liri_2_13 | Fine confinamento Loc. S.Restituta | Inizio confinamento S.Vincenzo Valle Roveto | 1513 |
| Liri_2_14 | Inizio confinamento S.Vincenzo Valle Roveto | Fine confinamento Loc. F.sso Cappeto | 1069 |
| Liri_2_15 | Fine confinamento Loc. F.sso Cappeto | Loc. Colli di Cancavano Balsorano | 4626 |
| Liri_2_16 | Loc. Colli di Cancavano Balsorano | Restituzione acque-2°salto-Balsorano | 1427 |
| Liri_2_17 | Restituzione acque-2°salto-Balsorano | Derivazione Loc. Collepiano-Balsorano | 2765 |
| Liri_2_18 | Derivazione Loc. Collepiano-Balsorano | Confine con Regione Lazio | 3369 |

Sono elencati di seguito classe di confinamento, morfologia e configurazione di fondo dei tratti analizzati.

| Codice Tratto | Classe di confinamento | Morfologia | Configurazione al fondo |
| --- | --- | --- | --- |
| Liri_2_1 | Confinato | Canale singolo | Riffle-pool |
| Liri_2_2 | Confinato | Canale singolo | Riffle-pool |
| Liri_2_3 | Semiconfinato | Sinuoso | Riffle-pool |
| Liri_2_4 | Semiconfinato | Sinuoso | Riffle-pool |
| Liri_2_5 | Semiconfinato | Sinuoso | Riffle-pool |
| Liri_2_6 | Semiconfinato | Sinuoso | Riffle-pool |
| Liri_2_7 | Non Confinato | Sinuoso | Letto Piano |
| Liri_2_8 | Confinato | Canale singolo | Letto Piano |
| Liri_2_9 | Semiconfinato | Sinuoso | Letto Piano |
| Liri_2_10 | Confinato | Canale singolo | Letto Piano |
| Liri_2_11 | Non Confinato | Sinuoso | Letto Piano |
| Liri_2_12 | Confinato | Canale singolo | Letto Piano |
| Liri_2_13 | Semiconfinato | Rettilineo | Letto Piano |
| Liri_2_14 | Confinato | Canale singolo | Letto Piano |
| Liri_2_15 | Semiconfinato | Meandriforme | Letto Piano |
| Liri_2_16 | Semiconfinato | Sinuoso | Letto Piano |
| Liri_2_17 | Non Confinato | Sinuoso | Letto Piano |
| Liri_2_18 | Non Confinato | Sinuoso | Letto Piano |

La configurazione di fondo prevalente dei tratti Confinati è la tipologia “Letto piano”; la morfologia prevalente nei tratti Semiconfinati e Non Confinati è quella a “canale singolo sinuoso”; il tratto Liri_2_14 presenta una morfologia a “canale singolo rettilineo”, mentre il tratto Liri_2_15 ha una morfologia a “canale singolo meandriforme”.

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liri_2_1 | 5813 | 0.12 | 0.88 | Elevato |
| Liri_2_2 | 2460 | 0.16 | 0.84 | Buono |
| Liri_2_3 | 3565 | 0.46 | 0.54 | Moderato o Sufficiente |
| Liri_2_4 | 3286 | 0.60 | 0.40 | Scadente o Scarso |
| Liri_2_5 | 1439 | 0.37 | 0.63 | Moderato o Sufficiente |
| Liri_2_6 | 1548 | 0.30 | 0.70 | Moderato o Sufficiente |
| Liri_2_7 | 1175 | 0.19 | 0.81 | Buono |
| Liri_2_8 | 1413 | 0.28 | 0.72 | Buono |
| Liri_2_9 | 1454 | 0.47 | 0.53 | Moderato o Sufficiente |
| Liri_2_10 | 3853 | 0.16 | 0.84 | Buono |
| Liri_2_11 | 550 | 0.17 | 0.83 | Buono |
| Liri_2_12 | 1243 | 0.17 | 0.83 | Buono |
| Liri_2_13 | 1513 | 0.25 | 0.75 | Buono |
| Liri_2_14 | 1069 | 0.27 | 0.73 | Buono |
| Liri_2_15 | 4626 | 0.30 | 0.70 | Buono |
| Liri_2_16 | 1427 | 0.28 | 0.72 | Buono |
| Liri_2_17 | 2765 | 0.31 | 0.69 | Moderato o Sufficiente |
| Liri_2_18 | 3369 | 0.30 | 0.70 | Moderato o Sufficiente |
| CI_Liri_2 | 42570 | 0.29 | 0.71 | Buono |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Liri_2_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.05 | 0.32 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.07 | 0.56 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.08 | 0.29 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.08 | 0.55 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.19 | 0.18 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.27 | 0.36 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Liri_2_4 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.31 | 0.06 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.29 | 0.34 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.21 | 0.17 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.16 | 0.47 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.17 | 0.20 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.13 | 0.50 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_7 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.28 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.10 | 0.53 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_8 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.07 | 0.30 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.21 | 0.42 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_9 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.23 | 0.15 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.24 | 0.38 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_10 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.04 | 0.33 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.12 | 0.51 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_11 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.08 | 0.30 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.10 | 0.53 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_12 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.05 | 0.32 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.12 | 0.51 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_13 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.27 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.15 | 0.48 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_14 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.11 | 0.26 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.16 | 0.47 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_15 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.16 | 0.22 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.49 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_16 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.17 | 0.21 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.11 | 0.51 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_17 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.14 | 0.23 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.17 | 0.45 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Liri_2_18 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.17 | 0.21 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.49 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

In tutti i 18 tratti elaborati la classe IQM media ottenuta è influenzata per il 63% dall’artificialità; il restante 37% è legato alla funzionalità fluviale. Le variazioni morfologiche non sono state calcolate in quanto il corpo idrico presenta una larghezza inferiore a 30 metri.

Il basso valore di IQM associato alla classe IQM “Scadente o scarso” del tratto Liri_2_4 è legato essenzialmente alle motivazioni seguenti:

- forte alterazione della continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso (indicatore F1);

- assenza o presenza trascurabile di piana inondabile (indicatore F2);

- completa assenza di processi di arretramento delle sponde (indicatore F4);

- forti alterazioni di forme e processi tipici della configurazione morfologica (indicatore F7);

- presenza di alterazioni della configurazione della sezione per porzione significativa del tratto (>33%) (indicatore F9);

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale limitata (indicatore F12);

- presenza di diga all'estremità a monte del tratto (indicatore A2);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza di opere di difesa spondale per >33% della lunghezza totale delle sponde (indicatore A6).

Infine, concorrono a caratterizzare le classi “Moderato o sufficiente” i seguenti fattori:

-	forte alterazione della continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso (indicatore F1);

- assenza o presenza trascurabile di piana inondabile (indicatore F2);

- presenza di una fascia potenzialmente erodibile di qualunque ampiezza per ≤33% tratto (indicatore F5) ;

- consistenti alterazioni di forme e processi tipici della configurazione morfologica (indicatore F7);

- presenza di alterazioni della configurazione della sezione per porzione significativa del tratto (>33%) (indicatore F9);

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale limitata (indicatore F12);

- opere di alterazione delle portate solide: presenza di briglie, traverse, >1 ogni 200 m e/o di briglie di trattenuta a corpo pieno (indicatore A4);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza di opere di difesa spondale per >80% della lunghezza totale delle sponde (indicatore A6);

Il valore IQM medio del corpo idrico CI_Liri_2 è 0.71, la classe è “Buono”.

4.6	CI_Giovenco_2

Il Corpo idrico CI_Giovenco_2 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Liri-Garigliano, si estende per 7342 metri e attraversa i comuni di Pescina, San Benedetto dei Marsi e Cerchio in provincia di L’Aquila.

Il Corpo idrico ricade negli ambiti fisiografici montano e di pianura, attraversando le unità fisiografiche “Aree montuose appenniniche” e “Pianura intermontana Appenninica”.

| Ambito fisiografico | C-M | Unità fisiografica | Aree Montuose Appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambito fisiografico | P | Unità fisiografica | Pianura intermontana Appenninica |

CI_Giovenco_2 è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM in funzione dei diversi ambiti fisiografici presenti nel bacino idrografico, del grado di confinamento del corso d'acqua e del tipo di morfologia:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Giovenco_2_1 | Traversa di Pescina | Cambio unità fisiografica | 507 |
| Giovenco_2_2 | Ponte con briglia-Pescina | Ponte Edifici scolastici-Pescina | 1197 |
| Giovenco_2_3 | Ponte loc. Edifici scolastici-Pescina | Confluenza canale Fucino | 5638 |

Sono elencati di seguito la classe di confinamento, la morfologia e la configurazione di fondo dei tratti analizzati.

| Codice Tratto | Classe di confinamento | Morfologia | Configurazione del fondo |
| --- | --- | --- | --- |
| Giovenco_2_1 | Confinato | Canale singolo - Sinuoso | Riffe-Pool |
| Giovenco_2_2 | Non Confinato | Canale singolo - Sinuoso | Letto Piano |
| Giovenco_2_3 | Non Confinato | Canale singolo - Sinuoso | Letto Piano |

Di seguito si riportano i risultati dell’Indice di Qualità Morfologica nei tratti individuati.

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giovenco_2_1 | 507 | 0.45 | 0.55 | Moderato o Sufficiente |
| Giovenco_2_2 | 1197 | 0.68 | 0.32 | Scadente o Scarso |
| Giovenco_2_3 | 5638 | 0.57 | 0.43 | Scadente o Scarso |
| CI_Giovenco_2 | 7342 | 0.58 | 0.42 | Scadente o Scarso |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali e orizzontali di ciascun tratto:

|  | Giovenco_2_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.19 | 0.18 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.26 | 0.37 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.28 | 0.16 | 0.43 |
|  | Longitudinale | 0.23 | 0.12 |  |
|  | Laterale | 0.05 | 0.04 |  |
|  | Morfologia | 0.10 | 0.35 | 0.44 |
|  | Configurazione morfologica | 0.02 | 0.07 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.06 | 0.09 |  |
|  | Substrato | 0.02 | 0.19 |  |
|  | Vegetazione | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
|  | Giovenco_2_2 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.33 | 0.04 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.35 | 0.28 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.34 | 0.14 | 0.48 |
|  | Longitudinale | 0.17 | 0.13 |  |
|  | Laterale | 0.17 | 0.01 |  |
|  | Morfologia | 0.25 | 0.15 | 0.41 |
|  | Configurazione morfologica | 0.12 | -0.03 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.06 | 0.07 |  |
|  | Substrato | 0.07 | 0.11 |  |
|  | Vegetazione | 0.09 | 0.03 | 0.11 |
|  | Giovenco_2_3 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.23 | 0.15 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.35 | 0.28 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.31 | 0.16 | 0.48 |
|  | Longitudinale | 0.24 | 0.06 |  |
|  | Laterale | 0.07 | 0.10 |  |
|  | Morfologia | 0.19 | 0.22 | 0.41 |
|  | Configurazione morfologica | 0.04 | 0.06 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.12 | 0.01 |  |
|  | Substrato | 0.03 | 0.15 |  |
|  | Vegetazione | 0.07 | 0.04 | 0.11 |

I dati riportati negli schemi su elencati indicano come il valore finale dell’indice IQM sia influenzato sia dai Sub-indici Verticali che da quelli Orizzontali.

In tutti i tratti gli indicatori di artificialità incidono per il 63% del risultato finale, mentre quelli di funzionalità solo per il 37%; in Giovenco_2_1 gli indicatori orizzontali di continuità e morfologia hanno un peso del 43% e 44% rispettivamente, mentre in Giovenco_2_2 e Giovenco_2_3 del 48% e 41% rispettivamente; infine la componente vegetazione incide solo per il 13% in Giovenco_1_1 e per l’11 % in Giovenco_2_2 e Giovenco_2_3.

L’indice IQM ottenuto nei tratti individuati ha valori medio-bassi ed è associato alla presenza dei seguenti elementi di funzionalità/artificialità:

- consistenti alterazione della continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso (indicatore F1);

- assenza o presenza trascurabile di piana inondabile (indicatore F2);

- collegamento tra versanti e corso d’acqua per porzione significativa del tratto (33÷90%) (indicatore A2);

- presenza fascia potenzialmente erodibile di qualunque ampiezza per ≤33% tratto (indicatore F5);

- consistenti alterazioni di forme e processi tipici della configurazione morfologica  (indicatore F7);

- presenza di alterazioni della variabilità della sezione per porzioni significative del tratto(>33%)  (indicatore F9);

- clogging accentuato in varie porzioni del sito (indicatore F10);

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso  (indicatore F11);

- ampiezza limitata delle formazioni funzionali di vegetazione  (indicatore F12);

- estensione lineare limitata delle formazioni funzionali di vegetazione  (indicatore F13);

- alterazioni significative delle portate formative a monte del tratto (indicatore A1);

- presenza di opere di alterazione delle portate solide a monte del tratto; dighe (area sottesa 33÷66%) e/o briglie di trattenuta non colmate (area sottesa >66%) (indicatore A2);

- presenza di opere di alterazione delle portate solide (indicatore A4);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza di difese di sponda per >33% della lunghezza totale (indicatore A6);

- presenza di opere di consolidamento del substrato (indicatore A9);

- parziale rimozione di materiale legnoso negli ultimi 20 anni (indicatore A11);

- taglio selettivo nel tratto e/o raso su <50% del tratto negli ultimi 20 anni	(indicatore A12).

Il valore IQM medio del corpo idrico CI_Giovenco_2 è 0.42, la classe di riferimento è “Scadente o Scarso”.

4.7	CI_Orta_1

Il Corpo idrico CI_Orta_1 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Fiume Aterno, nei comuni di Pacentro, S.Eufemia a Maiella, Caramanico Terme, Salle, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Bolognano e Scafa; la sua lunghezza totale è di circa 27.100 metri.

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Aree Montuose Appenniniche denominata Colline terrigene di Caramanico, nell’ambito fisiografico Collinare-Montano.

| Ambito fisiografico | CM | Unità fisiografica | Aree Montuose Appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Orta_1_1 | Sorgenti-P.sso S. Leonardo | Confluenza F.sso della Cesa | 2278 |
| Orta_1_2 | Confluenza F.sso della Cesa | Derivazione idroelettrica Loc. F.sso Cupo | 4218 |
| Orta_1_3 | Derivazione idroelettrica Loc. F.sso Cupo | Confluenza Fiume Orfento | 4961 |
| Orta_1_4 | Confluenza fiume Orfento | Inizio canion | 2282 |
| Orta_1_5 | Inizio canion | Bolognano - captazione Enel | 7060 |
| Orta_1_6 | Bolognano - captazione Enel | Fine canion | 4486 |
| Orta_1_7 | Fine canion | Confluenza Fiume Pescara | 1863 |

La classe di confinamento è “Confinato” nei tratti Orta_1_1, Orta_1_2, Orta_1_5 e Orta_1_6, “Semiconfinato” nei tratti Orta_1_3 e Orta_1_4 e “Non confinato” nell’ultimo tratto in prossimità della confluenza col fiume Pescara, tratto Orta_1_7.

La morfologia dei tratti confinati è “canale singolo” a gradinata, mentre nei semi e non confinati la morfologia è sinuoso (Orta_1_3), sinuoso a barre alterne (Orta_1_4) e rettilineo (Orta_1_7) con configurazione di fondo a  “riffe-pool”.

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orta_1_1 | 2278 | 0.07 | 0.93 | Elevato |
| Orta_1_2 | 4218 | 0.04 | 0.96 | Elevato |
| Orta_1_3 | 4961 | 0.12 | 0.88 | Elevato |
| Orta_1_4 | 2282 | 0.07 | 0.93 | Elevato |
| Orta_1_5 | 7060 | 0.02 | 0.98 | Elevato |
| Orta_1_6 | 4486 | 0.09 | 0.91 | Elevato |
| Orta_1_7 | 1863 | 0.18 | 0.82 | Buono |
| CI_Orta_1 | 27148 | 0.07 | 0.93 | Elevato |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Orta_1_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.02 | 0.35 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.04 | 0.59 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Orta_1_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.02 | 0.35 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.02 | 0.61 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Orta_1_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.05 | 0.30 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.07 | 0.58 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Orta_1_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.04 | 0.31 | 0.36 |
|  | Artificialità | 0.03 | 0.62 | 0.64 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Orta_1_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.00 | 0.37 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.02 | 0.61 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Orta_1_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.03 | 0.34 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.06 | 0.57 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Orta_1_7 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.06 | 0.29 | 0.36 |
|  | Artificialità | 0.19 | 0.46 | 0.64 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

La classe IQM media ottenuta è influenzata per circa il 64% dall’artificialità del corpo idrico; il restante 36% è legato ai parametri di funzionalità fluviale.

È da evidenziare che le variazioni morfologiche non sono state calcolate in quanto il corpo idrico presenta una larghezza inferiore a 30 metri.

Tutti i tratti presentano elevati valori di IQM medio associati alla classe “Elavato”, ad eccezione del tratto Orta_1_7 con valore di IQM medio pari a 0.82 associato alla classe “Buono”.

Tale tratto si distingue dagli altri per via delle seguenti condizioni:

- lieve alterazione della continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso (indicatore F1);

- corazzamento o clogging accentuato in varie porzioni del sito (indicatore F10);

- Presenza di opere con totale intercettazione (area 33-66%) e/o opere con intercettazione parziale/nulla (area >33% pianura/collina o >66% ambito montano) a monte del tratto (indicatore A2);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- moderata attività di rimozione di sedimenti presente in passato, ma assente di recente (ultimi 20 anni) (Indicatore A10).

Il valore IQM medio calcolato per il corpo idrico CI_Orta_1 è 0.93, la classe IQM è “Elevato”.

4.8	CI_Saline_1

Il Corpo idrico CI_Saline_1 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Fiume Saline, nei comuni di Montesilvano, Città S.Angelo, Cappelle Sul Tavo e Collecorvino e si estende per circa 7.150 metri

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Bassa Pianura denominata Piana del Fiume Tavo, nell’ambito fisiografico di Pianura.

| Ambito fisiografico | P | Unità fisiografica | Bassa Pianura |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Saline_1_1 | Confluenza fiume Tavo | Scarico depuratore Loc. Congiunti | 3359 |
| Saline_1_2 | Scarico depuratore Loc. Congiunti | Foce | 3782 |

La classe di confinamento è del tipo “Non Confinato”, la morfologia è di tipo Sinuoso (Saline_1_1 e Rettilineo (Saline_1_2).

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saline_1_1 | 3359 | 0.16 | 0.84 | Buono |
| Saline_1_2 | 3782 | 0.41 | 0.59 | Moderato o Sufficiente |
| CI_Saline_1 | 7142 | 0.29 | 0.71 | Buono |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Saline_1_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.07 | 0.30 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.09 | 0.54 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Saline_1_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.24 | 0.12 | 0.36 |
|  | Artificialità | 0.17 | 0.47 | 0.64 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

La classe IQM media ottenuta è influenzata per circa due terzi dall’artificialità del corpo idrico; il restante 33% è legato ai parametri di funzionalità fluviale.

È da evidenziare che le variazioni morfologiche non sono state calcolate in quanto il corpo idrico presenta una larghezza inferiore a 30 metri.

Il valore di IQM associato alla classe IQM “Moderato o Sufficiente” riferita al tratto Saline_1_2 è legato essenzialmente alle motivazioni seguenti:

- presenza di una fascia potenzialmente erodibile di qualunque ampiezza per ≤33% tratto (indicatore F5);

- consistenti alterazioni per porzione significativa del tratto (>33%)	di forme e processi tipici della configurazione morfologica (indicatore F7);

- presenza di alterazioni della configurazione della sezione per porzione significativa del tratto (>33%) (indicatore F9);

- clogging accentuato e diffuso (indicatore F10);

- ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale limitata (indicatore F12);

- presenza di dighe a monte del tratto (area sottesa 40%);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza elevata di argini vicini e/o a contatto (a contatto >50% lunghezza sponde) (indicatore A6);

Il valore IQM medio del corpo idrico CI_Saline_1 è 0.71, la classe è “Buono”.

4.9	CI_Tavo_2

Il Corpo idrico CI_Tavo_2 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Fiume Saline, nei comuni di Penne, Loreto Aprutino, Moscufo, Pianella, Collecorvino e Cappelle sul Tavo e si estende per circa 25.000 metri.

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Aree collinari appenniniche denominata Colline argillose tra il F. Vomano e il F. Pescara, nell’ambito fisiografico Collinare-Montano.

| Ambito fisiografico | CM | Unità fisiografica | Aree collinari appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tavo_2_1 | Sbarramento Diga di Penne | Inizio morfologia rettilinea Loc.Colle Tavo | 1062 |
| Tavo_2_2 | Inizio morfologia rettilinea Loc.Colle Tavo | Inizio morfologia meandriforme Loc. Colle S.Antonio | 831 |
| Tavo_2_3 | Inizio morfologia meandriforme Loc. Colle S.Antonio | Inizio morfologia sinuosa Loc. C.se il Bicchiere | 3316 |
| Tavo_2_4 | Inizio morfologia sinuosa Loc. C.se il Bicchiere | Traversa con derivazione irrigua Loc. Passo Cordone | 3329 |
| Tavo_2_5 | Traversa con derivazione irrigua Loc. Passo Cordone | P.te Cartiera Loc. Loreto Aprutino | 4734 |
| Tavo_2_6 | P.te Cartiera Loc. Loreto Aprutino | Briglia Loc. P.te Bottarane | 2898 |
| Tavo_2_7 | Briglia Loc. P.te Bottarane | Ponte SS 151 sul Tavo-Moscufo | 3001 |
| Tavo_2_8 | Ponte SS 151 sul Tavo-Moscufo | Ponte Loc.Terra Rossa-Cappelle Sul Tavo | 3106 |
| Tavo_2_9 | Ponte Loc.Terra Rossa-Cappelle Sul Tavo | Confluenza Fiume Fino | 2194 |

La classe di confinamento è del tipo “Non Confinato”, la morfologia è di tipo “Meandriforme” nei tratti Tavo_2_1 e Tavo_2_3, “Rettilineo” nel tratto Tavo_2_2 e “Sinuoso” nei rimanenti tratti.

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavo_2_1 | 1062 | 0.37 | 0.63 | Moderato o Sufficiente |
| Tavo_2_2 | 831 | 0.19 | 0.81 | Buono |
| Tavo_2_3 | 3316 | 0.27 | 0.73 | Buono |
| Tavo_2_4 | 3329 | 0.21 | 0.79 | Buono |
| Tavo_2_5 | 4734 | 0.27 | 0.73 | Buono |
| Tavo_2_6 | 2898 | 0.30 | 0.70 | Moderato o Sufficiente |
| Tavo_2_7 | 3001 | 0.19 | 0.81 | Buono |
| Tavo_2_8 | 3106 | 0.18 | 0.82 | Buono |
| Tavo_2_9 | 2194 | 0.10 | 0.90 | Elevato |
| CI_Tavo_2 | 24472 | 0.23 | 0.77 | Buono |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Tavo_2_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.16 | 0.22 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.22 | 0.41 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tavo_2_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.02 | 0.36 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.17 | 0.45 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tavo_2_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.09 | 0.25 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.18 | 0.47 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tavo_2_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.05 | 0.30 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.16 | 0.49 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tavo_2_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.28 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.17 | 0.45 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tavo_2_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.15 | 0.23 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.16 | 0.47 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tavo_2_7 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.07 | 0.30 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.12 | 0.50 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tavo_2_8 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.06 | 0.31 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.12 | 0.50 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tavo_2_9 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.02 | 0.36 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.08 | 0.55 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dall’esame dei sub-indici verticali si evidenzia quanto segue:

in riferimento ai tratti Tavo_2_3 e Tavo_2_4 la classe IQM media ottenuta è influenzata per il 65% dall’ artificialità del corpo idrico,  il restante 35% è associato alla funzionalità fluviale. Nel resto dei tratti l’artificialità del corpo idrico incide per il 67 %, mentre la funzionalità per il 33%.

Le variazioni morfologiche non sono state calcolate in quanto il corpo idrico presenta una larghezza inferiore a 30 metri, per cui le stesse non incidono sul calcolo del valore IQM medio.

Su tutti i tratti esaminati l’indice IQM presenta valori alti (classe “Buono”), ad eccezione dei tratti Tavo_2_1 e Tavo_2_6 (classe “Moderato o sufficiente”).

Tali tratti si distinguono dagli altri per via delle seguenti condizioni:

- forte alterazione della continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso (indicatore F1);

- corazzamento o clogging accentuato in varie porzioni del sito (tratto Tavo_2_1) e affioramento diffuso del substrato per incisione o rivestimento fondo (>33% tratto) (tratto Tavo_2_6) (indicatore F10);

- presenza di diga all'estremità a monte del tratto (tratto Tavo_2_1) e presenza di opere con totale intercettazione (area 33-66%) e/o opere con intercettazione parziale/nulla (area >33% pianura/collina o >66% ambito montano) a monte del tratto  (tratto Tavo_2_6) (indicatore A2);

- presenza di briglie, traverse, casse in linea >1 ogni 1000 m (tratto Tavo_2_6) (indicatore A4);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (tratto Tavo_2_6) (indicatore A5);

- presenza soglie o rampe >1 ogni 1000 (tratto Tavo_2_1) (indicatore A9);

- moderata attività di rimozione di sedimenti presente in passato, ma assente di recente (ultimi 20 anni) (indicatore A10).

Il corpo idrico CI_Tavo_2 presenta un valore IQM medio pari a 0.77, associato alla classe “Buono”.

4.10	CI_Tirino_2

Il Corpo idrico CI_Tirino_2 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Fiume Tirino, sottobacino del Bacino idrografico principale Aterno-Pescara, essenzialmente all’interno del territorio comunale di Bussi sul Tirino e si estende per circa 9000 metri.

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Pianura Intermontana denominata Piana del Tirino, nell’ambito fisiografico Collinare-Montano.

| Ambito fisiografico | CM | Unità fisiografica | Pianura Intermontana |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tirino_2_1 | Captazione impianto ittiocoltura | Rilascio impianto ittiocoltura | 667 |
| Tirino_2_2 | Rilascio impianto ittiocoltura | Cambio morfologia Loc. C.Ciancarelli | 996 |
| Tirino_2_3 | Cambio morfologia Loc. C.Ciancarelli | Cambio morfologia Loc. Valle delle Streghe | 2763 |
| Tirino_2_4 | Cambio morfologia Loc. Valle delle Streghe | Captazione presso centro abitato Bussi Sul Tirino | 1092 |
| Tirino_2_5 | Captazione per Area industriale industriale nel centro abitato Bussi Sul Tirino | Seconda captazione per Area industriale a valle della cascata di Bussi Sul Tirino | 566 |
| Tirino_2_6 | Seconda captazione per Area industriale a valle della cascata di Bussi Sul Tirino | Rilascio acque presso Bussi Officine | 2249 |
| Tirino_2_7 | Rilascio acque presso Bussi Officine | Confluenza con Fiume Pescara | 573 |

La classe di confinamento è del tipo “Semi e/o Non Confinato”, la morfologia è di tipo Rettilineo (Tirino_2_1 e Tirino_2_4), Sinuoso (Tirino_2_2, Tirino_2_5, Tirino_2_6 e Tirino_2_7) e Meandriforme (Tirino_2_3).

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tirino_2_1 | 667 | 0.53 | 0.47 | Scadente o Scarso |
| Tirino_2_2 | 996 | 0.11 | 0.89 | Elevato |
| Tirino_2_3 | 2763 | 0.15 | 0.85 | Elevato |
| Tirino_2_4 | 1092 | 0.26 | 0.74 | Buono |
| Tirino_2_5 | 566 | 0.95 | 0.05 | Pessimo o Cattivo |
| Tirino_2_6 | 2249 | 0.64 | 0.36 | Scadente o Scarso |
| Tirino_2_7 | 573 | 0.55 | 0.45 | Scadente o Scarso |
| CI_Tirino_2 | 8906 | 0.39 | 0.61 | Moderato o sufficiente |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Tirino_2_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.27 | 0.06 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.26 | 0.41 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tirino_2_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.04 | 0.31 | 0.36 |
|  | Artificialità | 0.06 | 0.58 | 0.64 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tirino_2_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.09 | 0.29 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.06 | 0.57 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tirino_2_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.14 | 0.15 | 0.29 |
|  | Artificialità | 0.12 | 0.59 | 0.71 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tirino_2_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.60 | 0.05 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tirino_2_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.25 | 0.07 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.39 | 0.28 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Tirino_2_7 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.22 | 0.10 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.33 | 0.35 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

In riferimento ai tratti Tirino_2_1, Tirino_2_6 e Tirino_2_7 la classe IQM media ottenuta è influenzata per il 67% dall’ artificialità del corpo idrico, il restante 33% è associato alla funzionalità fluviale. Nei tratti in Tirino_2_5, Tirino_2_2 e Tirino_2_3 il peso dell’artificialità scende gradualmente rispettivamente a 65%, 64%, 63% con una crescita graduale del peso della funzionalità a 35%, 36%, 37%. Infine il tratto Tirino_2_4 si distingue dal resto del corpo idrico per alto peso di artificialità (71%) e basso peso della funzionalità (29%).

È da evidenziare che le variazioni morfologiche non sono state calcolate in quanto il corpo idrico presenta una larghezza inferiore a 30 metri, per cui le stesse non incidono sul calcolo del valore IQM medio.

L’indice IQM del corpo idrico presenta valori molto bassi nei tratti Tirino_2_1, Tirino_2_5, Tirino_2_6 e Tirino_2_7 (classi “pessimo o cattivo” e “scadente o scarso”) e valori alti (classi “Buono” e “Elavato”) nei tratti intermedi.

Le cause dei bassi valore di IQM associati alle classi “scadente o scarso” e “pessimo o cattivo” sono da attribuire a:

- forte discontinuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso per intercettazione (indicatore F1);

- assenza o presenza trascurabile di piana inondabile (indicatore F2);

- presenza di una fascia potenzialmente erodibile di qualunque ampiezza per ≤33% tratto (indicatore F5) ;

- consistenti alterazioni per porzione significativa del tratto (>33%)	di forme e processi tipici della configurazione morfologica (indicatore F7);

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale limitata (indicatore F12);

- estensione lineare formazioni funzionali di vegetazione ≤33% della lunghezza massima disponibile (indicatore F13) ;

- presenza di opere con totale alterazione delle portate solide a monte del tratto (indicatore A2);

- presenza di opere con parziale alterazione delle portate solide nel tratto (indicatore A4);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza di variazioni di tracciato per >10% lunghezza tratto (indicatore A8);

Inoltre, i tratti Tirino_2_5, Tirino_2_6 e Tirino_2_7 sono influenzati anche da:

- affioramento diffuso del substrato per incisione o rivestimento fondo (>33% tratto) (indicatore F10);

- alterazioni significative (>10%) delle portate formative a monte del tratto (Indicatore A1);

- alterazioni significative (>10%) delle portate formative nel tratto (Indicatore A3);

- presenza di opere di difesa spondale per >33% della lunghezza totale delle sponde (indicatore A6);

- presenza di rivestimenti al fondo (indicatore A9) (solo per Tirino_2_5).

Complessivamente il corpo idrico CI_Tirino_2 si inserisce nella classe “moderato o sufficiente” (valore IQM medio pari a 0.61).

4.11	CI_Pescara_2

Il Corpo idrico CI_Pescara_2 si estende per circa 25350 metri e attraversa i territori comunali di Popoli, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria, Castiglione a Casauria, Bolognano, Alanno e Scafa in provincia di Pescara.

Il Corpo idrico ricade nell’ambito fisiografico Collinare-montano, attraversando le seguenti unità fisiografiche: la Valle Peligna, le montagne carbonatiche del Gran Sasso e del Monte Morrone, i rilievi terrigeni pedemontani adriatici.

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM in funzione dei diversi ambiti fisiografici presenti nel bacino idrografico, del grado di confinamento del corso d'acqua e del tipo di tracciato fluviale:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pescara_2_1 | Confluenza Aterno con Pescara | Loc. Tremonti-Popoli | 411 |
| Pescara_2_2 | Loc. Tremonti-Popoli | Derivazione Enel 1°salto Loc. Stazione di Bussi Officine | 3304 |
| Pescara_2_3 | Derivazione Enel 1°salto Loc. Stazione di Bussi Officine | Inizio tratto confinato in prossimità del casello A25 Bussi-Popoli | 1274 |
| Pescara_2_4 | Inizio tratto confinato in prossimità del casello A25 Bussi-Popoli | Inizio formazioni di travertino Loc. C.Salice | 2414 |
| Pescara_2_5 | Inizio formazioni di travertino Loc. C.Salice | Inizio tratto confinato in canion Loc. V.la Petris | 5870 |
| Pescara_2_6 | Inizio tratto confinato in canion Loc. V.la Petris | Fine confinamento Loc.Piano d'Orta | 4342 |
| Pescara_2_7 | Fine confinamento Loc. Piano d'Orta | Confluenza con fiume Orta | 1430 |
| Pescara_2_8 | Confluenza con fiume Orta | Invaso-Diga di Alanno | 945 |
| Pescara_2_9 | Invaso-Diga di Alanno | Cambio morfologia Loc. Scafa | 3605 |
| Pescara_2_10 | Cambio morfologia Loc. Scafa | Confluenza con fiume Lavino | 1756 |

Il corpo idrico risulta “non confinato” dalla confluenza dei fiumi Aterno e Pescara fino al confine tra i territori comunali di Popoli e Tocco da Casauria; da qui fino a Piano d’Orta il corpo idrico è “confinato” in quanto, in un primo tratto, e a diretto contatto con il versante carbonatico e successivamente per circa 4 km attraversa un profondo canion nei depositi di travertino. Il corpo idrico torna ad essere, per un breve tratto, “non confinato” in località Piano d’Orta e sino all’invaso di Alanno, mentre a valle del invaso assume la configurazione confinata sino a Scafa per poi tornare ad essere “non confinato” fino alla confluenza con il fiume Lavino.

Sono elencati di seguito la classe di confinamento, la morfologia e la configurazione di fondo dei tratti analizzati.

| Codice Tratto | Classe di confinamento | Morfologia | Configurazione del fondo |
| --- | --- | --- | --- |
| Pescara_2_1 | Non Confinato | Rettilineo | Riffle-pool |
| Pescara_2_2 | Non Confinato | Sinuoso | Riffle-pool |
| Pescara_2_3 | Non Confinato | Sinuoso | Riffle-pool |
| Pescara_2_4 | Confinato | Canale singolo | Riffle-pool |
| Pescara_2_5 | Confinato | Canale singolo | Riffle-pool |
| Pescara_2_6 | Confinato | Canale singolo | Riffle-pool |
| Pescara_2_7 | Semiconfinato | Canale singolo | Riffle-pool |
| Pescara_2_8 | Non Confinato | Sinuoso | Riffle-pool |
| Pescara_2_9 | Confinato | Canale singolo | Riffle-pool |
| Pescara_2_10 | Non Confinato | Meandriforme | Riffle-pool |

I sedimenti dominanti in alveo sono costituiti nei tratti di monte da ghiaia e ciottoli mentre prevale la sabbia nei tratti appartenenti all’unità fisiografica collinare; la larghezza media dell’alveo è compresa tra 8 e 20 metri.

Di seguito si riportano i risultati dell’Indice di Qualità Morfologica nei tratti individuati.

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pescara_2_1 | 411 | 0.53 | 0.47 | Scadente o scarso |
| Pescara_2_2 | 3304 | 0.47 | 0.53 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_2_3 | 1274 | 0.38 | 0.62 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_2_4 | 2414 | 0.24 | 0.76 | Buono |
| Pescara_2_5 | 5870 | 0.24 | 0.76 | Buono |
| Pescara_2_6 | 4342 | 0.18 | 0.82 | Buono |
| Pescara_2_7 | 1430 | 0.31 | 0.69 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_2_8 | 945 | 0.28 | 0.72 | Buono |
| Pescara_2_9 | 3605 | 0.37 | 0.63 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_2_10 | 1756 | 0.29 | 0.71 | Buono |
| CI_Pescara_2 | 25351 | 0.30 | 0.70 | Buono |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali e orizzontali di ciascun tratto:

|  | Pescara_2_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.20 | 0.16 | 0.36 |
|  | Artificialità | 0.33 | 0.31 | 0.64 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.22 | 0.25 | 0.46 |
|  | Longitudinale | 0.11 | 0.21 |  |
|  | Laterale | 0.11 | 0.04 |  |
|  | Morfologia | 0.19 | 0.22 | 0.42 |
|  | Configurazione morfologica | 0.11 | -0.01 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.04 | 0.09 |  |
|  | Substrato | 0.04 | 0.14 |  |
|  | Vegetazione | 0.12 | 0.00 | 0.12 |

|  | Pescara_2_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.16 | 0.18 | 0.34 |
|  | Artificialità | 0.31 | 0.35 | 0.66 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.29 | 0.21 | 0.50 |
|  | Longitudinale | 0.22 | 0.10 |  |
|  | Laterale | 0.07 | 0.11 |  |
|  | Morfologia | 0.11 | 0.27 | 0.38 |
|  | Configurazione morfologica | 0.01 | 0.09 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.07 | 0.07 |  |
|  | Substrato | 0.03 | 0.11 |  |
|  | Vegetazione | 0.06 | 0.06 | 0.12 |

|  | Pescara_2_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.13 | 0.21 | 0.34 |
|  | Artificialità | 0.25 | 0.41 | 0.66 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.31 | 0.19 | 0.50 |
|  | Longitudinale | 0.24 | 0.08 |  |
|  | Laterale | 0.07 | 0.11 |  |
|  | Morfologia | 0.06 | 0.31 | 0.38 |
|  | Configurazione morfologica | 0.01 | 0.09 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.04 | 0.10 |  |
|  | Substrato | 0.01 | 0.12 |  |
|  | Vegetazione | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
|  | Pescara_2_4 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.03 | 0.34 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.21 | 0.42 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.23 | 0.21 | 0.43 |
|  | Longitudinale | 0.21 | 0.14 |  |
|  | Laterale | 0.02 | 0.07 |  |
|  | Morfologia | 0.02 | 0.43 | 0.44 |
|  | Configurazione morfologica | 0.02 | 0.07 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.00 | 0.15 |  |
|  | Substrato | 0.00 | 0.21 |  |
|  | Vegetazione | 0.00 | 0.13 | 0.13 |

|  | Pescara_2_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.03 | 0.34 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.21 | 0.42 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.23 | 0.21 | 0.43 |
|  | Longitudinale | 0.21 | 0.14 |  |
|  | Laterale | 0.02 | 0.07 |  |
|  | Morfologia | 0.02 | 0.43 | 0.44 |
|  | Configurazione morfologica | 0.02 | 0.07 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.00 | 0.15 |  |
|  | Substrato | 0.00 | 0.21 |  |
|  | Vegetazione | 0.00 | 0.13 | 0.13 |

|  | Pescara_2_9 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.27 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.27 | 0.36 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.23 | 0.21 | 0.43 |
|  | Longitudinale | 0.21 | 0.14 |  |
|  | Laterale | 0.02 | 0.07 |  |
|  | Morfologia | 0.14 | 0.33 | 0.44 |
|  | Configurazione morfologica | 0.02 | 0.07 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.05 | 0.11 |  |
|  | Substrato | 0.07 | 0.15 |  |
|  | Vegetazione | 0.02 | 0.11 | 0.13 |
|  | Pescara_2_10 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.27 | 0.36 |
|  | Artificialità | 0.19 | 0.44 | 0.64 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.19 | 0.30 | 0.49 |
|  | Longitudinale | 0.16 | 0.15 |  |
|  | Laterale | 0.03 | 0.15 |  |
|  | Morfologia | 0.09 | 0.31 | 0.40 |
|  | Configurazione morfologica | 0.03 | 0.10 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.00 | 0.09 |  |
|  | Substrato | 0.06 | 0.12 |  |
|  | Vegetazione | 0.02 | 0.10 | 0.12 |

I dati riportati negli schemi su elencati indicano come il valore finale dell’indice IQM sia influenzato sia dai Sub-indici Verticali che da quelli Orizzontali.

Gli indicatori relativi alle variazioni non sono stati elaborati in quanto il corpo idrico non raggiunge mai una larghezza alveo di almeno 30 metri.

Per quanto riguarda i tratti confinati si può evidenziare che gli indicatori di artificialità incidono per il 63% del risultato finale, mentre quelli di funzionalità solo per il 37%; gli indicatori orizzontali di continuità e morfologia hanno un peso del 43% e 44% rispettivamente, mentre la componente vegetazione incide solo per il 13%.

Al contrario, i tratti “non confinati” presentano una combinazione più variegata: gli indicatori di artificialità incidono tra il 61% e il 66% del risultato finale, mentre quelli di funzionalità tra il 34% e 39%; gli indicatori orizzontali di continuità tra il 42% e il 50%, la morfologia tra il 38% e 42%, mentre la componente vegetazione incide quasi ovunque per il 12%.

L’indice IQM ottenuto nei tratti Pescara_2_4, Pescara_2_5, Pescara_2_6, Pescara_2_8 e Pescara_2_10 ha valori medio-alti; mentre per i tratti Pescara_2_2, Pescara_2_3, Pescara_2_7 e Pescara_2_9 il valore dell’indice IQM risulta inferiore a 0.7 e solo il tratto Pescara_2_1 presenta un valore inferiore a 0.5.

Tale perdita di qualità morfologica nei tratti con IQM inferiore a 0.7 è associata alla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- alterazione della continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso (indicatore F1);

- completa assenza di processi di arretramento delle sponde  (indicatore F4);

- presenza fascia potenzialmente erodibile di qualunque ampiezza per ≤33% tratto (indicatore F5);

- completa assenza di forme tipiche di pianura attuali o riattivabili (indicatore F8);

- presenza di alterazioni della variabilità della sezione per porzioni significative del tratto(>33%)  (indicatore F9);

- clogging accentuato e diffuso (>90%) e/o affioramento occasionale substrato (indicatore F10);

- presenza limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- ampiezza limitata delle formazioni funzionali di vegetazione  (indicatore F12);

- estensione lineare formazioni funzionali ≤33% lunghezza massima disponibile	(indicatore F13);

- presenza di opere di alterazione delle portate liquide a monte con alterazioni significative delle portate formative (indicatore A1);

- presenza di opere di alterazione delle portate solide, diga a monte o diga con area sottesa  >66% (indicatore A2);

- presenza di opere di alterazione delle portate liquide nel tratto con alterazioni significative (>10%) delle portate formative  (indicatore A3);

- presenza di opere di alterazione delle portate solide	nel tratto  (indicatore A4);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza di difese di sponda per >33% lunghezza totale sponde  (indicatore A6);

- taglio raso della vegetazione perifluviale su >50% del tratto negli ultimi 20 anni	(indicatore A12).

Il valore dell’indice IQM del corpo idrico CI_Pescara_2 è 0.70 ed è associato alla classe “Buono”.

4.12	CI_Pescara_3

Il Corpo idrico CI_Pescara_3 si estende per circa 24500 metri e attraversa i territori comunali di Turrivalignani, Alanno, Rosciano, Manoppello, Cepagatti in provincia di Pescara e Chieti nell’omonima provincia.

Il Corpo idrico ricade nell’ambito fisiografico Collinare-montano, attraversando l’unità fisiografica della Piana del fiume Pescara. Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM in funzione dei diversi ambiti fisiografici presenti nel bacino idrografico, del grado di confinamento del corso d'acqua e del tipo di tracciato fluviale:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pescara_3_1 | Confluenza con fiume Lavino | Traversa di Manoppello | 4336 |
| Pescara_3_2 | Traversa di Manoppello | Briglia Loc. Stazione di Rosciano | 1043 |
| Pescara_3_3 | Briglia Loc. Stazione di Rosciano | Cambio morfologia | 7587 |
| Pescara_3_4 | Cambio morfologia | Confluenza con torrente Nora | 4546 |
| Pescara_3_5 | Confluenza torrente Nora | Briglia Ponte di Villanova | 3232 |
| Pescara_3_6 | Briglia Ponte di Villanova | Restituzione acque Loc. Fosso Paradiso | 3753 |

Il corpo idrico è ovunque “non confinato”; la morfologia prevalente è quella a canale singolo sinuoso, con configurazione di fondo a Riffle-pool. I sedimenti dominanti in alveo sono costituiti da sabbia, mentre la larghezza media dell’alveo varia da 14 a 18 metri.

Sono elencati di seguito la classe di confinamento, la morfologia e la configurazione di fondo dei tratti analizzati.

| Codice Tratto | Classe di confinamento | Morfologia | Configurazione del fondo |
| --- | --- | --- | --- |
| Pescara_3_1 | Non confinato | Sinuoso a barre alterne | Riffle-pool |
| Pescara_3_2 | Non confinato | Sinuoso | Riffle-pool |
| Pescara_3_3 | Non confinato | Sinuoso | Riffle-pool |
| Pescara_3_4 | Non confinato | Meandriforme | Non classificabile |
| Pescara_3_5 | Non confinato | Sinuoso | Riffle-pool |
| Pescara_3_6 | Non confinato | Sinuoso | Non classificabile |

Di seguito si riportano i risultati dell’Indice di Qualità Morfologica nei tratti individuati.

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pescara_3_1 | 4336 | 0.46 | 0.54 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_3_2 | 1043 | 0.38 | 0.62 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_3_3 | 7587 | 0.33 | 0.67 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_3_4 | 4546 | 0.31 | 0.69 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_3_5 | 3232 | 0.33 | 0.67 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_3_6 | 3753 | 0.41 | 0.59 | Moderato o sufficiente |
| CI_Pescara_3 | 24497 | 0.36 | 0.64 | Moderato o sufficiente |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali e orizzontali di ciascun tratto:

|  | Pescara_3_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.13 | 0.24 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.33 | 0.30 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.28 | 0.19 | 0.48 |
|  | Longitudinale | 0.25 | 0.05 |  |
|  | Laterale | 0.03 | 0.14 |  |
|  | Morfologia | 0.15 | 0.26 | 0.41 |
|  | Configurazione morfologica | 0.04 | 0.06 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.06 | 0.07 |  |
|  | Substrato | 0.05 | 0.13 |  |
|  | Vegetazione | 0.03 | 0.08 | 0.11 |

|  | Pescara_3_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.19 | 0.18 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.19 | 0.43 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.24 | 0.25 | 0.48 |
|  | Longitudinale | 0.22 | 0.09 |  |
|  | Laterale | 0.02 | 0.16 |  |
|  | Morfologia | 0.14 | 0.26 | 0.41 |
|  | Configurazione morfologica | 0.04 | 0.05 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.06 | 0.07 |  |
|  | Substrato | 0.04 | 0.14 |  |
|  | Vegetazione | 0.00 | 0.11 | 0.11 |

|  | Pescara_3_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.12 | 0.25 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.21 | 0.42 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.17 | 0.30 | 0.48 |
|  | Longitudinale | 0.17 | 0.13 |  |
|  | Laterale | 0.00 | 0.17 |  |
|  | Morfologia | 0.14 | 0.27 | 0.41 |
|  | Configurazione morfologica | 0.03 | 0.07 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.04 | 0.09 |  |
|  | Substrato | 0.07 | 0.11 |  |
|  | Vegetazione | 0.02 | 0.10 | 0.11 |

|  | Pescara_3_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.26 | 0.36 |
|  | Artificialità | 0.21 | 0.43 | 0.64 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.18 | 0.31 | 0.49 |
|  | Longitudinale | 0.15 | 0.16 |  |
|  | Laterale | 0.03 | 0.15 |  |
|  | Morfologia | 0.10 | 0.29 | 0.39 |
|  | Configurazione morfologica | 0.03 | 0.10 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.04 | 0.09 |  |
|  | Substrato | 0.03 | 0.10 |  |
|  | Vegetazione | 0.04 | 0.08 | 0.12 |

|  | Pescara_3_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.07 | 0.27 | 0.34 |
|  | Artificialità | 0.26 | 0.40 | 0.66 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.20 | 0.28 | 0.48 |
|  | Longitudinale | 0.17 | 0.15 |  |
|  | Laterale | 0.03 | 0.13 |  |
|  | Morfologia | 0.11 | 0.30 | 0.40 |
|  | Configurazione morfologica | 0.02 | 0.11 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.03 | 0.11 |  |
|  | Substrato | 0.06 | 0.08 |  |
|  | Vegetazione | 0.02 | 0.10 | 0.12 |

|  | Pescara_3_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.18 | 0.13 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.23 | 0.46 | 0.69 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.24 | 0.26 | 0.50 |
|  | Longitudinale | 0.21 | 0.13 |  |
|  | Laterale | 0.03 | 0.13 |  |
|  | Morfologia | 0.12 | 0.25 | 0.38 |
|  | Configurazione morfologica | 0.05 | 0.09 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.01 | 0.08 |  |
|  | Substrato | 0.06 | 0.08 |  |
|  | Vegetazione | 0.05 | 0.08 | 0.13 |

I dati riportati negli schemi su elencati indicano come il valore finale dell’indice IQM sia influenzato sia dai Sub-indici Verticali che da quelli Orizzontali.

Gli indicatori relativi alle variazioni non sono stati elaborati in quanto il corpo idrico non raggiunge mai una larghezza dell’alveo pari a 30 metri.

Nei primi 3 tratti, gli indicatori di artificialità incidono per il 63% del risultato finale mentre nei rimanenti il peso aumenta sino al 69%. Gli indicatori di funzionalità incidono nei primi 3 tratti per il 37% del risultato finale, nei rimanenti tratti si riduce sino al 31%; gli indicatori orizzontali di continuità e morfologia hanno un peso del 48-50% e 41-38% rispettivamente, mentre la componente vegetazione incide solo per il 13-11%.

L’indice IQM ottenuto nei vari tratti individuati ha valori medio-bassi al di sotto della soglia di 0.7 per i seguenti motivi:

- alterazione della continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso (indicatore F1);

- completa assenza di forme tipiche di pianura attuali o riattivabili (indicatore F8);

- consistenti alterazioni di forme e processi tipici della configurazione morfologica per porzione significativa del tratto (>33%) (indicatore F7);

- presenza di alterazioni della variabilità della sezione per porzioni significative del tratto(>33%)  (indicatore F9);

- clogging accentuato e diffuso (>90%) e/o affioramento occasionale substrato (indicatore F10);

- presenza limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- ampiezza limitata delle formazioni funzionali di vegetazione  (indicatore F12);

- presenza di opere di alterazione delle portate liquide a monte con alterazioni significative delle portate formative (indicatore A1);

- presenza di opere di alterazione delle portate solide, diga a monte o diga con area sottesa  >66% (indicatore A2);

- presenza di opere di alterazione delle portate liquide nel tratto con alterazioni significative (>10%) delle portate formative  (indicatore A3);

- presenza di opere di alterazione delle portate solide	nel tratto  (indicatore A4);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza di difese di sponda per <33% lunghezza totale sponde  (indicatore A6);

-	taglio selettivo nel tratto e/o raso su <50% del tratto negli ultimi 20 anni (indicatore A12).

Il valore dell’indice IQM del corpo idrico CI_Pescara_3 è 0.64 ed è associato alla classe “Moderato o sufficiente”.

4.13	CI_Pescara_4

Il Corpo idrico CI_Pescara_4 si estende per circa 15000 metri e attraversa i territori comunali di Cepagatti, Spoltore, San Chieti, S. Giovanni Teatino, e Pescara nelle provincie di Chieti e Pescara.

Il Corpo idrico ricade principalmente nell’ambito fisiografico Collinare-montano, attraversando l’unità fisiografica Piana del fiume Pescara, mentre in corrispondenza del tratto di foce l’ambito fisiografico diventa di Pianura e l’unità fisiografica è la Pianura costiera.

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM in funzione dei diversi ambiti fisiografici presenti nel bacino idrografico, del grado di confinamento del corso d'acqua e del tipo di tracciato fluviale.

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pescara_4_1 | Restituzione Loc. Fosso Paradiso | Centrale Enel Loc. Villanova | 2899 |
| Pescara_4_2 | Centrale Enel Loc. Villanova | Centrale Enel Loc. Santa Teresa | 2682 |
| Pescara_4_3 | Centrale Enel Loc. Santa Teresa | Cambio Morfologia Loc. C.se Le Monache | 1653 |
| Pescara_4_4 | Cambio Morfologia Loc. C.se Le Monache- Spoltore | Fine tratto rettilineo-Spoltore | 1212 |
| Pescara_4_5 | Fine tratto rettilineo-Spoltore | Fine tratto meandriforme Loc.Masseria Zappacorta-Spoltore | 2688 |
| Pescara_4_6 | Fine tratto meandriforme Loc.Masseria Zappacorta-Spoltore | Ponte Villa Fabio | 1410 |
| Pescara_4_7 | Ponte Villa Fabio | Foce | 2435 |

Il corpo idrico è ovunque “non confinato”; la morfologia prevalente è quella a canale singolo meandriforme, con la presenza di tratti a morfologia rettilinea, i sedimenti dominanti in alveo sono costituiti prevalentemente da limi, mentre la larghezza media dell’alveo varia da un minimo di 25 metri a un massimo di 40 metri alla foce.

Di seguito si riportano i risultati dell’Indice di Qualità Morfologica nei tratti individuati.

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pescara_4_1 | 2899 | 0.56 | 0.44 | Scadente o scarso |
| Pescara_4_2 | 2682 | 0.58 | 0.42 | Scadente o scarso |
| Pescara_4_3 | 1653 | 0.31 | 0.69 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_4_4 | 1212 | 0.30 | 0.70 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_4_5 | 2688 | 0.34 | 0.66 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_4_6 | 1410 | 0.31 | 0.69 | Moderato o sufficiente |
| Pescara_4_7 | 2435 | 0.51 | 0.49 | Scadente o scarso |
| CI_Pescara_4 | 14979 | 0.44 | 0.56 | Moderato o sufficiente |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali e orizzontali di ciascun tratto:

|  | Pescara_4_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.16 | 0.11 | 0.27 |
|  | Artificialità | 0.30 | 0.25 | 0.55 |
|  | Variazioni | 0.10 | 0.08 | 0.18 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.20 | 0.21 | 0.42 |
|  | Longitudinale | 0.08 | 0.18 |  |
|  | Laterale | 0.12 | 0.03 |  |
|  | Morfologia | 0.27 | 0.21 | 0.48 |
|  | Configurazione morfologica | 0.11 | 0.05 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.10 | 0.11 |  |
|  | Substrato | 0.06 | 0.05 |  |
|  | Vegetazione | 0.08 | 0.02 | 0.10 |

|  | Pescara_4_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.18 | 0.08 | 0.27 |
|  | Artificialità | 0.30 | 0.25 | 0.55 |
|  | Variazioni | 0.10 | 0.08 | 0.18 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.20 | 0.21 | 0.42 |
|  | Longitudinale | 0.08 | 0.18 |  |
|  | Laterale | 0.12 | 0.03 |  |
|  | Morfologia | 0.29 | 0.19 | 0.48 |
|  | Configurazione morfologica | 0.11 | 0.05 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.10 | 0.11 |  |
|  | Substrato | 0.08 | 0.03 |  |
|  | Vegetazione | 0.08 | 0.02 | 0.10 |

|  | Pescara_4_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.07 | 0.20 | 0.27 |
|  | Artificialità | 0.16 | 0.39 | 0.55 |
|  | Variazioni | 0.08 | 0.11 | 0.18 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.11 | 0.30 | 0.42 |
|  | Longitudinale | 0.08 | 0.18 |  |
|  | Laterale | 0.03 | 0.12 |  |
|  | Morfologia | 0.15 | 0.34 | 0.48 |
|  | Configurazione morfologica | 0.03 | 0.12 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.09 | 0.13 |  |
|  | Substrato | 0.03 | 0.09 |  |
|  | Vegetazione | 0.04 | 0.06 | 0.10 |

|  | Pescara_4_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.14 | 0.23 |
|  | Artificialità | 0.13 | 0.45 | 0.58 |
|  | Variazioni | 0.08 | 0.11 | 0.19 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
|  | Longitudinale | 0.07 | 0.21 |  |
|  | Laterale | 0.02 | 0.11 |  |
|  | Morfologia | 0.12 | 0.36 | 0.48 |
|  | Configurazione morfologica | 0.00 | 0.14 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.08 | 0.14 |  |
|  | Substrato | 0.04 | 0.08 |  |
|  | Vegetazione | 0.09 | 0.02 | 0.10 |
|  | Pescara_4_5 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.19 | 0.29 |
|  | Artificialità | 0.18 | 0.42 | 0.61 |
|  | Variazioni | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.13 | 0.33 | 0.46 |
|  | Longitudinale | 0.10 | 0.19 |  |
|  | Laterale | 0.03 | 0.14 |  |
|  | Morfologia | 0.12 | 0.31 | 0.43 |
|  | Configurazione morfologica | 0.03 | 0.14 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.06 | 0.07 |  |
|  | Substrato | 0.03 | 0.10 |  |
|  | Vegetazione | 0.09 | 0.02 | 0.11 |

|  | Pescara_4_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.17 | 0.28 |
|  | Artificialità | 0.18 | 0.44 | 0.62 |
|  | Variazioni | 0.03 | 0.08 | 0.10 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.12 | 0.33 | 0.45 |
|  | Longitudinale | 0.09 | 0.21 |  |
|  | Laterale | 0.03 | 0.12 |  |
|  | Morfologia | 0.10 | 0.35 | 0.44 |
|  | Configurazione morfologica | 0.03 | 0.15 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.04 | 0.10 |  |
|  | Substrato | 0.03 | 0.10 |  |
|  | Vegetazione | 0.09 | 0.02 | 0.11 |

|  | Pescara_4_7 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.21 | 0.04 | 0.26 |
|  | Artificialità | 0.27 | 0.36 | 0.64 |
|  | Variazioni | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.21 | 0.25 | 0.46 |
|  | Longitudinale | 0.11 | 0.20 |  |
|  | Laterale | 0.10 | 0.05 |  |
|  | Morfologia | 0.19 | 0.23 | 0.42 |
|  | Configurazione morfologica | 0.07 | 0.08 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.05 | 0.09 |  |
|  | Substrato | 0.07 | 0.06 |  |
|  | Vegetazione | 0.12 | 0.00 | 0.12 |

Nei primi 3 tratti gli indicatori di artificialità incidono per il 55% del risultato finale, mentre nei rimanenti tratti il peso aumenta fino ad un massimo del 64%. Gli indicatori di funzionalità incidono nei primi 3 tratti per il 27% del risultato finale, mentre nei rimanenti tratti raggiungono un massimo del 29%. Le variazioni morfologiche incidono per il 18-19% del risultato finale nei primi 4 tratti, mentre solo per il 10-11% nei rimanenti tratti.

Gli indicatori orizzontali di continuità, morfologia e vegetazione hanno un peso, nei primi 4 tratti, del 42, 48 e 10% rispettivamente, mentre nei rimanenti tratti le percentuali sono del 46, 43 e 11%.

L’indice IQM ottenuto nei tratti individuati ha valori medio-bassi al di sotto della soglia di 0.7 per le seguenti motivazioni:

- alterazione della continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso (indicatore F1);

- consistenti alterazioni di forme e processi tipici della configurazione morfologica per porzione significativa del tratto (>33%) (indicatore F7);

- completa assenza di forme tipiche di pianura attuali o riattivabili (indicatore F8);

- presenza limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- ampiezza limitata delle formazioni funzionali di vegetazione  (indicatore F12);

- estensione lineare formazioni funzionali ≤33% lunghezza massima disponibile	(indicatore F13);

- presenza di opere di alterazione delle portate solide, diga con area sottesa  >66% (indicatore A2);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza di difese di sponda per >33% lunghezza totale sponde  (indicatore A6);

- intensa attività di rimozione di sedimenti in passato oppure moderata in passato e presente di recente (indicatore A10);

- rimozione totale di materiale legnoso negli ultimi 20 anni (indicatore A11);

- taglio selettivo della vegetazione nella fascia perifluviale e/o raso su <50% del tratto negli ultimi 20 anni (indicatore A12);

- variazioni di larghezza intense (>35%) rispetto ad anni '50 (indicatore V2);

- variazioni della quota del fondo limitate o moderate (≤ 3 m) (indicatore V3);

Il valore dell’indice IQM del corpo idrico CI_Pescara_4 è 0.56 ed è associato alla classe “Moderato o sufficiente”.

4.14	CI_Sangro_6

Il Corpo idrico CI_Sangro_6 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Fiume Sangro, nei comuni di Pennadomo, Bomba, Torricella Peligna, Roccascalegna, Archi, Altino, Perano in provincia di Chieti; la sua lunghezza totale è di circa 14.450 metri.

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Alta Pianura denominata Colline Terrigene di Colledimacine, nell’ambito fisiografico di Pianura.

| Ambito fisiografico | P | Unità fisiografica | Alta pianura |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sangro_6_1 | Diga di Bomba | Cambio morfologia Loc. S.Antonio - Bomba | 2910 |
| Sangro_6_2 | Cambio morfologia Loc. S.Antonio - Bomba | Cambio morfologia Loc. Porcareccia - Bomba | 1719 |
| Sangro_6_3 | Cambio morfologia Loc. Porcareccia - Bomba | Isca D'Archi | 1703 |
| Sangro_6_4 | Isca D'Archi | Loc. Cannella II - Altino | 3161 |
| Sangro_6_5 | C.da Cannella II - Altino | C.da Ruscitelli - Archi | 1694 |
| Sangro_6_6 | C.da Ruscitelli - Archi | Diga di Serranella | 3275 |

La classe di confinamento è del tipo “Semiconfinato” nei tratti Sangro_6_1 e Sangro_6_3 e “Non Confinato”nei restanti quattro tratti.

La morfologia è la seguente:

| Codice Tratto | Morfologia |
| --- | --- |
| Sangro_6_1 | Sinuoso |
| Sangro_6_2 | Rettilineo |
| Sangro_6_3 | Meandriforme |
| Sangro_6_4 | Sinuoso a barre alternate |
| Sangro_6_5 | Anastomizzato |
| Sangro_6_6 | Rettilineo |

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sangro_6_1 | 2910 | 0.34 | 0.66 | Moderato o Sufficiente |
| Sangro_6_2 | 1719 | 0.17 | 0.83 | Buono |
| Sangro_6_3 | 1703 | 0.21 | 0.79 | Buono |
| Sangro_6_4 | 3161 | 0.28 | 0.72 | Buono |
| Sangro_6_5 | 1694 | 0.26 | 0.74 | Buono |
| Sangro_6_6 | 3275 | 0.28 | 0.72 | Buono |
| CI_Sangro_6 | 14462 | 0.27 | 0.73 | Buono |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Sangro_6_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.15 | 0.19 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.18 | 0.47 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Sangro_6_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.03 | 0.30 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.53 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Sangro_6_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.05 | 0.31 | 0.36 |
|  | Artificialità | 0.16 | 0.48 | 0.64 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Sangro_6_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.04 | 0.27 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.12 | 0.40 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.06 | 0.17 |

|  | Sangro_6_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.04 | 0.27 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.11 | 0.41 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.06 | 0.17 |

|  | Sangro_6_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.01 | 0.29 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.15 | 0.37 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.06 | 0.17 |

Nei primi 3 tratti elaborati la classe IQM media ottenuta è influenzata per circa il 65% dagli indicatori di artificialità; il restante 35% circa è legato agli indicatori di funzionalità fluviale. Le variazioni morfologiche non sono state calcolate in quanto il corpo idrico presenta una larghezza inferiore a 30 metri.

Nei tratti Sangro_6_4, Sangro_6_5 e Sangro_6_6 la classe IQM media ottenuta è influenzata per il 52% dal numero di indicatori di artificialità, il 31% è legato al numero di indicatori di funzionalità fluviale applicati, mentre il restante 17% è associato agli indicatori di variazioni morfologiche.

Tutti i tratti presentano valori di “IQM medio” alti con classe di assegnazione “Buono”, ad eccezione del tratto Sangro_6_1 con classe IQM “Moderato o sufficiente”.

Tale tratto presenta le seguenti caratteristiche:

- forte discontinuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso per intercettazione (indicatore F1);

- completa assenza di processi di arretramento delle sponde (indicatore F4);

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- alterazioni significative (>10%) delle portate formative a monte del tratto (indicatore A1);

- presenza di diga all'estremità a monte del tratto (indicatore A2);

Inoltre, su tutti i tratti con larghezza superiore ai 30 metri sono state inosservate le variazioni morfologiche, in particolare tutti i tratti presentano variazioni della configurazione morfologica (variazioni tra tipologie non contigue rispetto ad anni '50), variazioni di larghezza (variazioni intense (>35%) rispetto ad anni '50) e variazioni altimetriche (variazioni della quota del fondo limitate o moderate (≤ 3 m)).

Il valore dell’indice IQM del corpo idrico CI_Sangro_6 è 0.73 ed è associato alla classe “Buono”.

4.15	CI_Sangro_7

Il Corpo idrico CI_Sangro_7 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Fiume Sangro, nei comuni di Altino, S. Eusanio del Sangro, Atessa, Lanciano, Paglieta, Mozzagrogna, Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti; la sua lunghezza totale è di circa 20.700 metri.

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Bassa Pianura denominata Piana del fiume Sangro, nell’ambito fisiografico di Pianura.

| Ambito fisiografico | P | Unità fisiografica | Alta pianura |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sangro7_0 | Confluenza Sangro-Aventino | Diga di Serranella | 688 |
| Sangro7_1 | Diga di Serranella | Inizio morfologia W, prox confluenza con T. Pianello | 900 |
| Sangro7_2 | Inizio morfologia W, prox confluenza con T. Pianello | Inizio morfologia SBA, Loc.Brecciaio | 2142 |
| Sangro7_3 | Inizio morfologia SBA, Loc.Brecciaio | Inizio morfologia A, Loc.Brecciaio | 842 |
| Sangro7_4 | Inizio morfologia W, Loc.Brecciaio | Inizio morfologia CI, prox confluenza F.sso Confino | 3695 |
| Sangro7_5 | Inizio morfologia CI-presso confluenza F.sso Confino | Inizio morfologia SBA, ponte Guastecconcio | 4385 |
| Sangro7_6 | Ponte Guastacconcio | Ponte Zamenca | 4261 |
| Sangro7_7 | Ponte Zamenca | Cambio morfologia Loc.Masseria Flocco | 2563 |
| Sangro7_8 | Cambio morfologia Loc.Masseria Flocco | Foce | 1264 |

La classe di confinamento dell’intero corpo idrico è del tipo “Non Confinato”.

La morfologia è la seguente:

| Codice Tratto | Morfologia |
| --- | --- |
| Sangro7_0 | Rettilineo |
| Sangro7_1 | Sinuoso a barre alternate |
| Sangro7_2 | Wandering |
| Sangro7_3 | Sinuoso a barre alternate |
| Sangro7_4 | Wandering |
| Sangro7_5 | Canali intrecciati |
| Sangro7_6 | Sinuoso a barre alternate |
| Sangro7_7 | Rettilineo |
| Sangro7_8 | Sinuoso |

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sangro_7_0 | 688 | 0.49 | 0.51 | Moderato o Sufficiente |
| Sangro_7_1 | 900 | 0.27 | 0.73 | Buono |
| Sangro_7_2 | 2142 | 0.20 | 0.80 | Buono |
| Sangro_7_3 | 842 | 0.27 | 0.73 | Buono |
| Sangro_7_4 | 3695 | 0.19 | 0.81 | Buono |
| Sangro_7_5 | 4385 | 0.13 | 0.87 | Elevato |
| Sangro_7_6 | 4261 | 0.24 | 0.76 | Buono |
| Sangro_7_7 | 2563 | 0.18 | 0.82 | Buono |
| Sangro_7_8 | 1264 | 0.24 | 0.76 | Buono |
| CI_Sangro_7 | 20740 | 0.21 | 0.79 | Buono |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Sangro_7_0 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.14 | 0.15 | 0.29 |
|  | Artificialità | 0.25 | 0.27 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.09 | 0.09 | 0.19 |

|  | Sangro_7_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.08 | 0.20 | 0.28 |
|  | Artificialità | 0.07 | 0.47 | 0.54 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.06 | 0.18 |

|  | Sangro_7_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.02 | 0.29 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.09 | 0.43 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.09 | 0.08 | 0.17 |

|  | Sangro_7_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.04 | 0.27 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.11 | 0.41 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.06 | 0.17 |

|  | Sangro_7_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.00 | 0.31 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.09 | 0.42 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.09 | 0.08 | 0.17 |

|  | Sangro_7_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.00 | 0.31 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.08 | 0.44 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.05 | 0.12 | 0.17 |

|  | Sangro_7_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.00 | 0.31 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.37 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.09 | 0.08 | 0.17 |

|  | Sangro_7_7 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.00 | 0.31 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.06 | 0.45 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.06 | 0.17 |

|  | Sangro_7_8 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
|  | Artificialità | 0.12 | 0.44 | 0.55 |
|  | Variazioni | 0.10 | 0.08 | 0.18 |

Nel tratto Sangro_7_0 caratterizzato dallo sbarramento di Serranella, il valore IQM medio ottenuto è legato per il 52% all’artificialità, per il 29% alla funzionalità, mentre il restante 19% è associato alle variazioni morfologiche.

Il tratto immediatamente a valle, Sangro_7_1, è influenzato dallo sbarramento su menzionato e presenta una diversa combinazione di Sub-indici verticali, infatti la classe IQM media ottenuta è legata per il 54% agli indicatori di artificialità, per il 28% agli indicatori di funzionalità fluviale applicati, mentre il restante 18% è associato alle variazioni morfologiche.

Tutti gli altri tratti, ad eccezione del tratto alla foce, Sangro_7_8, hanno un IQM medio dovuto per il 52% agli indicatori di artificialità, per il 31% agli indicatori di funzionalità fluviali, per il 17% agli indicatori di variazioni morfologiche.

Il tratto Sangro_7_8 è, infatti, un tratto lentico; le percentuali associate al valore IQM medio sono 55% per artificialità, 26% per funzionalità fluviale e 18% per variazioni morfologiche.

Tutti i tratti presentano valori di “IQM medio” alti con classe di assegnazione “Buono” ed “Elavato” (Sangro_7_5), ad eccezione del tratto Sangro_7_0 con classe IQM “Moderato o sufficiente”.

Il valore IQM medio calcolato per Sangro_7_0 presenta le seguenti caratteristiche:

- completa assenza di processi di arretramento delle sponde (indicatore F4);

- consistenti alterazioni per porzione significativa del tratto (>33%)	di forme e processi tipici della configurazione morfologica (indicatore F7);

- presenza di alterazioni della configurazione della sezione per porzione significativa del tratto (>33%) (indicatore F9);

- presenza di diga con area sottesa >66% (indicatore A2);

- presenza di invaso artificiale per diga a valle del tratto (indicatore A4);

- presenza di sogli o rampe (>1 ogni 1000 metri) (indicatore A9);

Inoltre, sono state osservate le variazioni morfologiche su tutti i tratti del corpo idrico.

Il corpo idrico CI_Sangro_7 presenta variazioni della configurazione morfologica (variazioni tra tipologie non contigue rispetto ad anni '50), variazioni di larghezza (variazioni intense (>35%) rispetto ad anni '50) e variazioni altimetriche (variazioni della quota del fondo limitate o moderate (≤ 3 m)).

Il valore dell’indice IQM del corpo idrico CI_Sangro_7 è 0.79 ed è associato alla classe “Buono”.

4.16	CI_Sinello_3

Il Corpo idrico CI_Sinello_3 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Fiume Sinello, nei comuni di Monteodorisio, Scerni, Pollutri, Vasto e Casalbordino e si estende per circa 13500 metri.

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Bassa Pianura denominata Piana del Fiume Sinello, nell’ambito fisiografico di Pianura.

| Ambito fisiografico | P | Unità fisiografica | Bassa Pianura |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinello_3_1 | Confluenza Torrente Cena | Masseria Bevilacqua | 3067 |
| Sinello_3_2 | Masseria Bevilacqua | Confluenza Loc. Cantalupo | 1702 |
| Sinello_3_3 | Confluenza Loc. Cantalupo | Bosco di Don Venanzio | 2872 |
| Sinello_3_4 | Bosco di Don Venanzio | Loc. Crivella | 803 |
| Sinello_3_5 | Loc. Crivella | Loc. Molino Vecchio | 854 |
| Sinello_3_6 | Loc. Molino Vecchio | Foce | 4235 |

La classe di confinamento è del tipo “Non Confinato”, la morfologia è di tipo Wandering (Sinello_3_1 e Sinello_3_3), Sinuoso a barre alterne (Sinello_3_2 e Sinello_3_6), Rettilineo (Sinello_3_4) e Meandriforme (Sinello_3_5).

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sinello_3_1 | 3067 | 0.12 | 0.88 | Elevato |
| Sinello_3_2 | 1702 | 0.13 | 0.87 | Elevato |
| Sinello_3_3 | 2872 | 0.18 | 0.82 | Buono |
| Sinello_3_4 | 803 | 0.13 | 0.87 | Elevato |
| Sinello_3_5 | 854 | 0.15 | 0.85 | Elevato |
| Sinello_3_6 | 4235 | 0.24 | 0.76 | Buono |
| CI_Sinello_3 | 13533 | 0.18 | 0.82 | Buono |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Sinello_3_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.01 | 0.29 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.01 | 0.50 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.09 | 0.08 | 0.17 |

|  | Sinello_3_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.00 | 0.32 | 0.32 |
|  | Artificialità | 0.01 | 0.49 | 0.51 |
|  | Variazioni | 0.11 | 0.06 | 0.17 |
|  | Sinello_3_3 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.05 | 0.26 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.04 | 0.48 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.09 | 0.08 | 0.17 |

|  | Sinello_3_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.01 | 0.29 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.00 | 0.52 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.06 | 0.17 |

|  | Sinello_3_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.01 | 0.31 | 0.32 |
|  | Artificialità | 0.02 | 0.49 | 0.51 |
|  | Variazioni | 0.11 | 0.06 | 0.17 |

|  | Sinello_3_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.04 | 0.27 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.09 | 0.42 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.06 | 0.17 |

La classe IQM media ottenuta è influenzata per il 51-52% dagli indicatori di artificialità del corpo idrico, circa il 30% è associato agli indicatori di funzionalità fluviale, mentre il restante 17% alle variazioni morfologiche.

I tratti Sinello_3_2, Sinello_3_3, Sinello_3_4 e Sinello_3_5 presentano valori di “IQM medio” molto alti con classe di assegnazione “Elevato”, mentre i tratti Sinello_3_3 e Sinello_3_6 presentano valori di “IQM medio” alti, ascrivibili alle seguenti motivazioni:

- corazzamento o clogging accentuato in varie porzioni del sito (indicatore F10);

- presenza elevata di argini vicini e/o a contatto (a contatto >50% lunghezza sponde) (indicatore A7) (solo in Sinello_3_6);

- presenza di alcune opere di attraversamento (indicatore A5);

- moderata attività di rimozione di sedimenti in passato ma assente di recente (ultimi 20 anni) (Indicatore A10) (solo in Sinello_3_3);

- variazioni della configurazione morfologica : variazioni tra tipologie non contigue rispetto ad anni '50 (Indicatore V1) (solo in Sinello_3_6);

- variazioni di larghezza: variazioni intense (>35%) rispetto ad anni '50 (Indicatore V2);

Il valore dell’indice IQM del corpo idrico CI_Sinello_3 è 0.82,  la classe IQM  è  “Buono”.

4.17	CI_Aventino_2

Il Corpo idrico CI_Aventino_2 si estende per circa 14530 metri e attraversa i territori comunali di Casoli e Altino in provincia di Chieti.

Il Corpo idrico ricade nell’ambito fisiografico Collinare-montano, attraversando le unità fisiografiche “Rilievi terrigeni” e “Colline argillose”. Solo nell’ultimo tratto, alla confluenza con il fiume Sangro, attraversa l’unità fisiografica “Pianure di fondovalle”.

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM omogenei in funzione dei diversi ambiti fisiografici presenti nel bacino idrografico, del grado di confinamento del corso d'acqua e del tipo di tracciato fluviale:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aventino_2_1 | Diga di Casoli | Inizio morfologia a canale multiplo | 1079 |
| Aventino_2_2 | Inizio morfologia a canale multiplo | Ponte/guado Località Piana di Fara | 2577 |
| Aventino_2_3 | Ponte/guado Località Piana di Fara | Inizio morfologia a barre alterne | 3598 |
| Aventino_2_4 | Inizio morfologia a barre alterne | Ponte Località Sgrizzi | 1009 |
| Aventino_2_5 | Ponte Località Sgrizzi | Ponte Aventino | 5078 |
| Aventino_2_6 | Briglia - Ponte Aventino | Rilascio ACEA | 1189 |
| Aventino_2_7 | Rilascio ACEA | Confluenza fiume Sangro | 412 |

Tutti i tratti risultano “non confinati”, le morfologie prevalenti sono a canale singolo sinuoso e a canale multiplo anastomizzato, il solo tratto Aventino 2_4 presenta una morfologia “Wandering”. La configurazione di fondo prevalente è Riffle-pool e i sedimenti dominanti in alveo sono costituiti da ghiaie; la larghezza media minima dell’alveo è di circa 3 m (Aventino_2_1), mentre in corrispondenza dei tratti a canale multiplo la larghezza raggiunge una media di circa 40 m.

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aventino_2_1 | 1079 | 0.29 | 0.71 | Buono |
| Aventino_2_2 | 2577 | 0.16 | 0.84 | Buono |
| Aventino_2_3 | 3598 | 0.22 | 0.78 | Buono |
| Aventino_2_4 | 1009 | 0.24 | 0.76 | Buono |
| Aventino_2_5 | 5078 | 0.31 | 0.69 | Moderato o sufficiente |
| Aventino_2_6 | 777 | 0.44 | 0.56 | Moderato o sufficiente |
| Aventino_2_7 | 412 | 0.46 | 0.54 | Moderato o sufficiente |
| CI_Aventino_2 | 14530 | 0.27 | 0.73 | Buono |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali e orizzontali di ciascun tratto:

|  | Aventino_2_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.27 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.18 | 0.44 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.25 | 0.24 | 0.48 |
|  | Longitudinale | 0.23 | 0.08 |  |
|  | Laterale | 0.02 | 0.16 |  |
|  | Morfologia | 0.04 | 0.36 | 0.41 |
|  | Configurazione morfologica | 0.04 | 0.05 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.00 | 0.13 |  |
|  | Substrato | 0.00 | 0.18 |  |
|  | Vegetazione | 0.00 | 0.11 | 0.11 |

|  | Aventino_2_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.01 | 0.29 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.12 | 0.40 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.02 | 0.15 | 0.17 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.12 | 0.27 | 0.40 |
|  | Longitudinale | 0.12 | 0.13 |  |
|  | Laterale | 0.00 | 0.14 |  |
|  | Morfologia | 0.03 | 0.48 | 0.51 |
|  | Configurazione morfologica | 0.00 | 0.12 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.02 | 0.22 |  |
|  | Substrato | 0.01 | 0.14 |  |
|  | Vegetazione | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
|  | Aventino_2_3 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.04 | 0.27 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.37 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.04 | 0.13 | 0.17 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.14 | 0.25 | 0.40 |
|  | Longitudinale | 0.14 | 0.11 |  |
|  | Laterale | 0.00 | 0.14 |  |
|  | Morfologia | 0.08 | 0.43 | 0.51 |
|  | Configurazione morfologica | 0.00 | 0.12 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.05 | 0.18 |  |
|  | Substrato | 0.03 | 0.13 |  |
|  | Vegetazione | 0.00 | 0.09 | 0.09 |

|  | Aventino_2_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.04 | 0.27 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.37 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.06 | 0.11 | 0.17 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.13 | 0.26 | 0.40 |
|  | Longitudinale | 0.12 | 0.13 |  |
|  | Laterale | 0.01 | 0.13 |  |
|  | Morfologia | 0.10 | 0.40 | 0.51 |
|  | Configurazione morfologica | 0.03 | 0.09 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.06 | 0.17 |  |
|  | Substrato | 0.01 | 0.14 |  |
|  | Vegetazione | 0.00 | 0.09 | 0.09 |

|  | Aventino_2_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.05 | 0.26 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.17 | 0.35 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.09 | 0.09 | 0.17 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.17 | 0.22 | 0.40 |
|  | Longitudinale | 0.16 | 0.09 |  |
|  | Laterale | 0.01 | 0.13 |  |
|  | Morfologia | 0.14 | 0.38 | 0.51 |
|  | Configurazione morfologica | 0.04 | 0.08 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.07 | 0.17 |  |
|  | Substrato | 0.03 | 0.13 |  |
|  | Vegetazione | 0.00 | 0.09 | 0.09 |

|  | Aventino_2_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.17 | 0.14 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.12 | 0.40 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.14 | 0.03 | 0.17 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.13 | 0.26 | 0.40 |
|  | Longitudinale | 0.13 | 0.12 |  |
|  | Laterale | 0.00 | 0.14 |  |
|  | Morfologia | 0.26 | 0.26 | 0.51 |
|  | Configurazione morfologica | 0.08 | 0.04 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.14 | 0.10 |  |
|  | Substrato | 0.04 | 0.12 |  |
|  | Vegetazione | 0.06 | 0.04 | 0.09 |

|  | Aventino_2_7 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.19 | 0.12 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.12 | 0.40 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.14 | 0.03 | 0.17 |
| ORIZZONTALI | Continuità | 0.15 | 0.24 | 0.40 |
|  | Longitudinale | 0.13 | 0.12 |  |
|  | Laterale | 0.02 | 0.12 |  |
|  | Morfologia | 0.26 | 0.26 | 0.51 |
|  | Configurazione morfologica | 0.08 | 0.04 |  |
|  | Configurazione sezione | 0.14 | 0.10 |  |
|  | Substrato | 0.04 | 0.12 |  |
|  | Vegetazione | 0.06 | 0.04 | 0.09 |

I dati riportati negli schemi su elencati indicano come il valore finale dell’indice IQM risulta influenzato sia dai Sub-indici Verticali che da quelli Orizzontali.

Per quanto riguarda il tratto Aventino_2_1 gli indicatori di artificialità incidono per il 63% del risultato finale, mentre quelli di funzionalità solo per il 37%; gli indici di continuità e morfologia hanno un peso del 48% e 41% rispettivamente mentre la componente vegetazione incide solo per l’11%.

I restanti 6 tratti presentano una identica combinazione: gli indicatori di artificialità incidono per il 52% del risultato finale, quelli di funzionalità solo per il 31%; gli indici di continuità e morfologia hanno un peso del 40% e 51% rispettivamente mentre la componente vegetazione incide solo per il 9%.

L’indice IQM ottenuto nei tratti compresi tra Aventino_2_1 e Aventino_2_4 ha valori medio-alti mentre per i tratti compresi tra Aventino_2_5 e Aventino_2_7 il valore dell’indice IQM risulta inferiore a 0.7.

La riduzione della qualità morfologica è legata alla presenza delle seguenti cause:

- alterazione della continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso (indicatore F1);

- presenza di piana inondabile discontinua (10÷66%) di qualunque ampiezza o >66% ma stretta (indicatore F2);

- consistenti alterazioni di forme e processi tipici della configurazione morfologica  (indicatore F7);

- presenza di alterazioni della variabilità della sezione per porzioni significative del tratto(>33%)  (indicatore F9);

- corazzamento o clogging accentuato e diffuso (>90%) e/o affioramento occasionale substrato (indicatore F10);

- ampiezza limitata delle formazioni funzionali di vegetazione  (indicatore F12);

- alterazioni significative delle portate formative (indicatore A1);

- presenza di diga con area sottesa  >66% (indicatore A2);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- taglio selettivo della vegetazione nella fascia perifluviale e/o raso su <50% del tratto negli ultimi 20 anni (indicatore A12);

Infine, ad esclusione del tratto Aventino_2_1, su tutti gli tratti sono state esaminate le variazioni morfologiche intervenute sull’alveo rispetto agli anni ‘50. In particolare i tratti presentano sia variazioni della configurazione morfologica, sia variazioni di larghezza che variazioni altimetriche.

Il valore dell’indice IQM del corpo idrico CI_Aventino_2 è 0.73 ed è associato alla classe “Buono”.

4.18	 CI_Torrente_Verde_1

Il Corpo idrico CI_Torrente_Verde_1 è ubicato all’interno del bacino idrografico del Fiume Sangro, nei comuni di Fara San Martino, Palombaro e Casoli e si estende per circa 5400 metri

Il Corpo idrico attraversa le unità fisiografiche Aree montuose appenniniche ed Aree collinari appenniniche denominate Montagne della Maiella e Colledimacine, nell’ambito fisiografico Collinare-Montano.

| Ambito fisiografico | CM | Unità fisiografica | Aree montuose appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambito fisiografico | CM | Unità fisiografica | Aree collinari appenniniche |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Torrente_Verde_1_1 | Sorgenti | Manufatto di presa V salto - Fara S.Martino | 753 |
| Torrente_Verde_1_2 | Manufatto di presa V salto - Fara S.Martino | Manufatto di presa VI salto - Fara S.Martino | 1300 |
| Torrente_Verde_1_3 | Manufatto di presa VI salto - Fara S.Martino | Manufatto di presa VII salto - Fara S.Martino | 281 |
| Torrente_Verde_1_4 | Manufatto di presa VII salto - Fara S.Martino | Presa ACEA - Fara S.Martino | 918 |
| Torrente_Verde_1_5 | Presa ACEA - Fara S.Martino | Masseria Cipollara | 1360 |
| Torrente_Verde_1_6 | Masseria Cipollara | Confluenza Aventino | 817 |

Tutti i tratti sono a diretto contatto con il versante carbonatico, per cui presentano una classe di confinamento del tipo “Confinato”, l’unico tratto del tipo “Non Confinato” che attraversa depositi alluvionali attuali è il Torrente_Verde_1_6.

Il tratto Torrente _Verde_1_1 non è classificabile dal punto di vista morfologico per via della forte alterazione; la morfologia prevalente è il “canale singolo a letto piano” con pendenze medio-alte (tratti Torrente_Verde_1_2, Torrente_Verde_1_3, Torrente_Verde_1_4, Torrente_Verde_1_5); infine il tratto non confinato Torrente_Verde_1_6 ha una morfologia di tipo “Rettilineo”.

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Torrente_Verde_1_1 | 753 | 0.79 | 0.21 | Pessimo o Cattivo |
| Torrente_Verde_1_2 | 1300 | 0.46 | 0.54 | Moderato o Sufficiente |
| Torrente_Verde_1_3 | 281 | 0.38 | 0.62 | Moderato o Sufficiente |
| Torrente_Verde_1_4 | 918 | 0.37 | 0.63 | Moderato o Sufficiente |
| Torrente_Verde_1_5 | 1360 | 0.25 | 0.75 | Buono |
| Torrente_Verde_1_6 | 817 | 0.19 | 0.81 | Buono |
| CI_Torrente_Verde_1 | 5429 | 0.39 | 0.61 | Moderato o Sufficiente |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Torrente_Verde_1_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.24 | 0.13 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.59 | 0.04 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Torrente_Verde_1_2 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.27 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.36 | 0.27 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Torrente_Verde_1_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.08 | 0.29 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.30 | 0.33 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Torrente_Verde_1_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.07 | 0.30 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.30 | 0.33 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Torrente_Verde_1_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.05 | 0.32 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.20 | 0.43 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Torrente_Verde_1_6 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.05 | 0.28 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.53 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

La classe IQM media ottenuta è influenzata per il 67% dal numero di indicatori di artificialità del corpo idrico; il restante 67% è legato al numero di indicatori funzionalità fluviale applicati, ad eccezione del tratto Torrente_Verde_1_6 influenzato in maggior misura (67% anziché 63%) dalla componente artificialità.

È da evidenziare che le variazioni morfologiche non sono state calcolate in quanto il corpo idrico presenta una larghezza inferiore a 30 metri.

L’indice IQM del corpo idrico presenta un valore molto basso nel primo tratto (“pessimo o cattivo”), per poi crescere a valori medi (“moderato o sufficiente”) nei tratti intermedi, fino ad arrivare a valori medio alti (“Buono”) nei tratti finali.

Esaminando l’indicatore F10 si evidenzia come l’unico tratto ad essere interessato da clogging accentuato in varie porzioni del sito (Indicatore F10 in CLASSE B) è il Torrente_Verde_2_6. Gli altri tratti presentano naturale eterogeneità sedimenti e clogging poco significativo (Indicatore F10 in CLASSE A).

Le cause del basso valore di IQM associato alla classe “pessimo o cattivo” del tratto Torrente_Verde_1_1 sono da attribuire a:

- forte discontinuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso per intercettazione (indicatore F1);

- presenza di alterazioni della configurazione della sezione per porzione significativa del tratto (>33%) (indicatore F9);

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale limitata (indicatore F12);

- alterazioni significative (>10%) delle portate formative a monte del tratto (Indicatore A1);

- alterazione delle portare solide per la presenza di una diga all'estremità a monte del tratto (Indicatore A2);

- alterazioni significative (>10%) delle portate formative nel tratto (Indicatore A3);

- alterazione delle portare solide per la presenza di briglie oppure presenza di diga e/o invaso artificiale all'estremità a valle del tratto (Indicatore A4);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza di opere di difesa spondale per >33% della lunghezza totale delle sponde (indicatore A6).

Complessivamente il corpo idrico CI_Torrente_Verde_1 si inserisce nella classe “moderato o sufficiente”, con Valore IQM medio pari a 0.61.

4.19	CI_Trigno_2

Il Corpo idrico CI_Trigno_2 è ubicato nel bacino idrografico del Fiume Trigno nei comuni di Capello(CH), San Salvo(CH) e Montenero di Bisaccia(CB) in Regione Molise e si estende per circa 10.250 metri.

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Bassa Pianura denominata Piana del Fiume Trigno, nell’ambito fisiografico di Pianura.

| Ambito fisiografico | P | Unità fisiografica | Bassa Pianura |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trigno_2_1 | Confluenza fiume Treste-Traversa di Lentella | Ponte Masseria Artese | 3971 |
| Trigno_2_2 | Ponte Masseria Artese | Ponte ferrovia Loc. Masseria Palombara | 5135 |
| Trigno_2_3 | Ponte ferrovia Loc. Masseria Palombara | Foce | 1148 |

La classe di confinamento è del tipo “Non Confinato”, la morfologia è di tipo Wandering (Trigno_2_1), Sinuoso a Barre Alterne (Trigno_2_2), Sinuoso (Trigno_2_3).

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trigno_2_1 | 3971 | 0.32 | 0.68 | Moderato o Sufficiente |
| Trigno_2_2 | 5135 | 0.27 | 0.73 | Buono |
| Trigno_2_3 | 1148 | 0.29 | 0.71 | Buono |
| CI_Trigno_2 | 10254 | 0.29 | 0.71 | Buono |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Trigno_2_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.12 | 0.19 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.10 | 0.42 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.09 | 0.08 | 0.17 |

|  | Trigno_2_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.08 | 0.23 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.08 | 0.44 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.06 | 0.17 |

|  | Trigno_2_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.10 | 0.17 | 0.27 |
|  | Artificialità | 0.07 | 0.48 | 0.55 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.06 | 0.18 |

La classe IQM media ottenuta è influenzata per il 52% dall’artificialità del corpo idrico, circa il 30% è associato agli indicatori di funzionalità fluviale, mentre il restante 17% alle variazioni morfologiche (tratti Trigno_2_1 e Trigno_2_2); in riferimento al tratto prossimo alla foce, proprio per la sua peculiarità, gli indicatori di artificialità incidono per il 55%, quelli di funzionalità per il 27% e quelli delle variazioni per il 18%.

Il valore di IQM associato alla classe IQM “Moderato o Sufficiente” riferita al tratto Trigno_2_1 è legato essenzialmente alle motivazioni seguenti:

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale limitata (indicatore F12);

- estensione lineare formazioni funzionali di vegetazione ≤33% della lunghezza massima disponibile (indicatore F13) ;

- presenza di opere con totale intercettazione all’estremità a monte del tratto (indicatore A2);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

Il valore IQM medio del corpo idrico CI_Trigno_2 è 0.71, la classe di riferimento è “Buono”.

4.20	CI_Mavone_1

Il Corpo idrico CI_Mavone_1 è ubicato nel bacino idrografico del Fiume Vomano nei comuni di Isola del Gran Sasso d’Italia, Colledara, Castel Castagna in provincia di Teramo e si estende per circa 13.500 metri.

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Aree collinari appenniniche denominata Colline Pedemontane del Gran Sasso, nell’ambito fisiografico Collinare-Montano.

| Ambito fisiografico | CM | Unità fisiografica | Aree collinari appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mavone_1_1 | Ponte A24 - Loc. Casale S.Nicola | Confluenza con Torrente s.n. | 2602 |
| Mavone_1_2 | Confluenza con Torrente s.n. | Traversa a monte di Isola del Gran Sasso d'Italia | 2803 |
| Mavone_1_3 | Traversa a monte di Isola del Gran Sasso d'Italia | Isola del Gran Sasso d'Italia - Loc. Pozzo | 1374 |
| Mavone_1_4 | Isola del Gran Sasso d'Italia - Loc. Pozzo | Confluenza T.Ripeta | 3465 |
| Mavone_1_5 | Confluenza T.Ripeta | Ponte Tre Archi - Loc. Colledara | 3259 |

La classe di confinamento è del tipo “Confinato” nei tratti Mavone_1_1, Mavone_1_2, Mavone_1_3 e Mavone_1_5, “Semiconfinato” nel tratto Mavone_1_4; La morfologia è ovunque di tipo Sinuoso a Barre Alterne.

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM media |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mavone_1_1 | 2602 | 0.23 | 0.77 | Buono |
| Mavone_1_2 | 2803 | 0.30 | 0.70 | Buono |
| Mavone_1_3 | 1374 | 0.51 | 0.49 | Scadente o Scarso |
| Mavone_1_4 | 3465 | 0.25 | 0.75 | Buono |
| Mavone_1_5 | 3259 | 0.30 | 0.70 | Buono |
| CI_Mavone_1 | 13503 | 0.29 | 0.71 | Buono |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Mavone_1_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.06 | 0.31 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.17 | 0.46 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Mavone_1_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.06 | 0.31 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.24 | 0.39 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Mavone_1_3 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.23 | 0.10 | 0.33 |
|  | Artificialità | 0.28 | 0.39 | 0.67 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Mavone_1_4 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.07 | 0.27 | 0.35 |
|  | Artificialità | 0.17 | 0.48 | 0.65 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  | Mavone_1_5 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.16 | 0.19 | 0.34 |
|  | Artificialità | 0.10 | 0.48 | 0.58 |
|  | Variazioni | 0.04 | 0.04 | 0.07 |

Sui tratti Mavone_1_1, Mavone_1_2 la classe IQM media ottenuta è influenzata per il 63% dall’artificialità del corpo idrico, mentre il 37% è associato agli indicatori di funzionalità fluviale; nei i tratti intermedi (Mavone_1_3 e Mavone_1_4) gli indicatori di artificialità incidono maggiormente arrivando al 65-67%, mentre quelli di funzionalità incidono solo per il 33-35%.

Sull’ultimo tratto Mavone_1_5 sono state considerate anche le variazioni altimetriche, per cui gli indicatori di funzionalità incidono per il 34%, quelli di artificialità per il 58% e le variazioni morfologiche per lo 0.07%.

Tutti i tratti presentano un alto valore di IQM medio corrispondente alla classe “Buono”, ad eccezione del tratto Mavone_1_3 con basso valore di IQM medio e classe IQM “Scadente o Scarso”.

Il valore di IQM associato alla classe IQM “Scadente o Scarso” riferito al tratto Mavone_1_3 è legato essenzialmente alle motivazioni seguenti:

- connessione tra versanti e corso d'acqua per piccola porzione tratto (≤33%) (indicatore F3);

- presenza di alterazioni della omogeneità della sezione per porzione significativa del tratto (>33%) (indicatore F9);

- ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale limitata (indicatore F12);

- presenza di dighe (area sottesa 33÷66%) e/o briglie di trattenuta non colmate (area sottesa >66%)	a monte del tratto (indicatore A2);

- presenza briglie di consolidamento ≤1 ogni 200 m e/o briglie aperte nel tratto (indicatore A4);

- presenza di difese di sponda  per >33% lunghezza totale sponde (indicatore A6);

Il valore IQM medio del corpo idrico CI_Mavone_1 è 0.71, la classe di riferimento è “Buono”.

4.21	CI_Mavone_2

Il Corpo idrico CI_Mavone_2 è ubicato nel bacino idrografico del Fiume Vomano nei comuni di Colledara, Castel Castagna e Basciano in provincia di Teramo e si estende per circa 9200 metri.

Il Corpo idrico attraversa l’unità fisiografica Aree collinari appenniniche denominata Colline Pedemontane del Gran Sasso, nell’ambito fisiografico Collinare-Montano.

| Ambito fisiografico | CM | Unità fisiografica | Aree collinari appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mavone_2_1 | Ponte Tre Archi - Loc. Colledara | Ponte Loc. Villa Petto | 3937 |
| Mavone_2_2 | Ponte Loc. Villa Petto | Confluenza Fiume Vomano | 5290 |

La classe di confinamento è del tipo “Semiconfinato”nel tratto Mavone_2_1 e “Non Confinato” nel tratto Mavone_2_2; la morfologia è di tipo Wandering.

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM media |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mavone_2_1 | 3937 | 0.29 | 0.71 | Buono |
| Mavone_2_2 | 5290 | 0.27 | 0.73 | Buono |
| CI_Mavone_2 | 9227 | 0.28 | 0.72 | Buono |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Mavone_2_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.08 | 0.20 | 0.28 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.40 | 0.54 |
|  | Variazioni | 0.07 | 0.11 | 0.18 |

|  | Mavone_2_2 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.06 | 0.22 | 0.28 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.40 | 0.54 |
|  | Variazioni | 0.07 | 0.11 | 0.18 |

La classe IQM media ottenuta è influenzata per il 54% dall’artificialità del corpo idrico, il 28% è associato agli indicatori di funzionalità fluviale, mentre il restante 18% alle variazioni morfologiche.

Tutti i tratti presentano un alto valore di IQM medio corrispondente alla classe “Buono”.

Complessivamente il corpo idrico presenta alcune caratteristiche che determinano il passaggio dalla classe “Elevato” alla classe “Buono”, in particolare si evidenziano le seguenti:

- presenza di alterazioni di processi tipici della configurazione morfologica per porzione limitata del tratto (<33%) (indicatore F7);

- corazzamento o clogging accentuato e diffuso (>90%) e/o affioramento occasionale substrato (indicatore F10);

- presenza briglie di consolidamento >1 ogni 1000 m e/o briglie aperte nel tratto (indicatore A4);

- presenza di difese di sponda  per <33% lunghezza totale sponde (indicatore A6);

- presenza di alcune opere di attraversamento (indicatore A5);

- presenza di opere di consolidamento del substrato, soglie o rampe (≤1 ogni m) e/o rivestimenti ≤25% permeabili e/o ≤15% imperm. (indicatore A9);

- variazioni tra tipologie contigue della configurazione morfologica rispetto ad anni '50 (indicatore V1);

- variazioni intense della larghezza dell’alveo (>35%) rispetto ad anni '50 (indicatore V2).

Il valore IQM medio del corpo idrico CI_Mavone_2 è 0.72, la classe di riferimento è “Buono”.

4.22	CI_Vomano_5

Il Corpo idrico CI_Vomano_5 è ubicato nel bacino idrografico del Fiume Vomano nei comuni di Penna S. Andrea, Teramo, Cermignano, Canzano, Cellino Attanasio e Castellalto in provincia di Teramo e si estende per circa 7354 metri. Il Corpo idrico, nell’ambito fisiografico Collinare-montano, attraversa l’unità fisiografica di Aree Collinari Appenniniche.

| Ambito fisiografico | C-M | Unità fisiografica | Aree collinari appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vomano 5_1 | Traversa di Villa Vomano | Attraversamento Loc. Villa Vomano | 2120 |
| Vomano 5_2 | Attraversamento Loc. Villa Vomano | Presenza di soglia, briglia | 2634 |
| Vomano 5_3 | Presenza di soglia, briglia | Traversa Loc. Castelnuovo al Vomano | 2600 |

La classe di confinamento è del tipo “Semiconfinato”, la morfologia è di tipo Sinuoso a Barre Alterne (Vomano_5_1 e Vomano_5_2) o Wandering (Vomano_5_3).

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM media |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vomano 5_1 | 2120 | 0.47 | 0.53 | Moderato o Sufficiente |
| Vomano 5_2 | 2634 | 0.45 | 0.55 | Moderato o Sufficiente |
| Vomano 5_3 | 2600 | 0.5 | 0.5 | Moderato o Sufficiente |
| CI_Vomano_5 | 7354 | 0.47 | 0.53 | Moderato o Sufficiente |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Vomano 5_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.20 | 0.11 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.18 | 0.34 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
|  | Vomano 5_2 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.19 | 0.12 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.38 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.06 | 0.17 |
|  | Vomano 5_3 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.19 | 0.12 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.18 | 0.34 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.05 | 0.17 |

Per tutti i tratti analizzati la classe IQM media ottenuta è influenzata per il 52% dall’artificialità del corpo idrico, per il 31% è associato agli indicatori di funzionalità fluviale, mentre il restante 17% alle variazioni morfologiche.

L’analisi dei tratti ha prodotto valori di IQM medio-bassi per tutti i tratti, tali valori associati alla classe IQM “Moderato o Sufficiente” sono motivati essenzialmente dalle seguenti caratteristiche idromorfologiche:

- forte discontinuità nel flusso di sedimenti e materiale legnoso (indicatore F1);

- consistenti alterazioni per porzione significativa del tratto (>33%) di forme e processi tipici della configurazione morfologica (indicatore F7);

- presenza di alterazioni dell’omogeneità della sezione per porzione significativa del tratto (>33%) (indicatore F9);

- corazzamento o clogging accentuato e diffuso (>90%) e/o affioramento occasionale substrato (indicatore F10);

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- alterazioni significative (>10%) delle portate con TR>10 anni, a monte del tratto (indicatore A1);

- presenza di diga all’estremità a monte del tratto (indicatore A2);

- presenza di briglie, traverse, casse in linea >1 ogni 1000 m (indicatore A4);

- variazioni della configurazione morfologica: Variazioni tra tipologie non contigue rispetto ad anni '50 (indicatore V1);

- variazioni intense (>35%) della larghezza dell’alveo rispetto ad anni '50 (indicatore V2);

Il valore IQM medio del corpo idrico CI_Vomano_5 è 0.53, la classe di riferimento è “Moderato o sufficiente”.

4.23	CI_Vomano_6

Il Corpo idrico CI_Vomano_6 è ubicato nel bacino idrografico del Fiume Vomano nei comuni di Castellalto, Cellino Attanasio, Notaresco, Atri, Morro d’Oro, Roseto degli Abruzzi e Pineto in provincia di Teramo e si estende per circa 17517 metri.

La prima parte del Corpo idrico (per una lunghezza pari a circa 8 Km) rientra nell’ambito fisiografico Collinare-montano nell’unità fisiografica “Aree Collinari Appenninche”; mentre la parte terminale dello stesso fa parte dell’ambito fisiografico di Pianura, attraversando l’unità fisiografica di Bassa Pianura.

| Ambito fisiografico | C-M | Unità fisiografica | Aree Collinari Appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambito fisiografico | P | Unità fisiografica | Bassa Pianura |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vomano_6_1 | Briglia e ponte a Castelnuovo al Vomano | Inizio maggior incisione alveo loc.M.Stamballone | 2920 |
| Vomano_6_2 | Inizio maggior incisione alveo loc.M.Stamballone | Fine tratto di maggior incisione loc.Stradone Vomano | 4857 |
| Vomano_6_3 | Fine tratto di maggior incisione loc.Stradone Vomano | Fine tratto in erosione Loc. Mass.a Molino Grande | 2228 |
| Vomano_6_4 | Attraversamento loc.Mass.a Molino Grande | Cambio morfologia Loc. P.te Vomano | 6436 |
| Vomano_6_5 | Cambio morfologia Loc. P.te Vomano-Roseto | Foce | 1076 |

La classe di confinamento è del tipo “Confinato” nei tratti Vomano_6_1 e Vomano_6_2, “Non confinato” nei rimanenti tratti.

La morfologia è “Wandering” su tutto il Corpo idrico, ad eccezione dei tratti Vomano_6_3 in cui è “Sinuoso a Barre Alterne” e Vomano_6_5 in cui è “rettilineo”.

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM media |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vomano_6_1 | 2920 | 0.46 | 0.54 | Moderato o Sufficiente |
| Vomano_6_2 | 4857 | 0.48 | 0.52 | Moderato o Sufficiente |
| Vomano_6_3 | 2228 | 0.45 | 0.55 | Moderato o Sufficiente |
| Vomano_6_4 | 6436 | 0.28 | 0.72 | Buono |
| Vomano_6_5 | 1076 | 0.47 | 0.53 | Moderato o Sufficiente |
| CI_Vomano_6 | 17517 | 0.4 | 0.60 | Moderato o Sufficiente |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali:

|  | Vomano_6_1 | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.18 | 0.14 | 0.32 |
|  | Artificialità | 0.15 | 0.40 | 0.55 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
|  | Vomano_6_2 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.18 | 0.14 | 0.32 |
|  | Artificialità | 0.18 | 0.38 | 0.55 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
|  | Vomano_6_3 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.21 | 0.10 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.38 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.12 | 0.05 | 0.17 |
|  | Vomano_6_4 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.07 | 0.24 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.14 | 0.38 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.07 | 0.10 | 0.17 |
|  | Vomano_6_5 | IAM | IQM | TOT |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.17 | 0.14 | 0.31 |
|  | Artificialità | 0.22 | 0.30 | 0.52 |
|  | Variazioni | 0.09 | 0.09 | 0.17 |

Per tutti i tratti analizzati la classe IQM media ottenuta è influenzata per il 51% dall’artificialità del corpo idrico, il 32% è associato agli indicatori di funzionalità fluviale, mentre il restante 17% alle variazioni morfologiche.

Tutti i tratti presentano un medio-basso valore di IQM associato alla classe IQM “Moderato o Sufficiente”, ad eccezione del tratto Vomano_6_4 che presenta un più alto valore di IQM associato alla classe “Buono”.

I valori di IQM medio-bassi della classe “Moderato o Sufficiente” sono ascrivibili alle motivazioni seguenti:

- presenza di ostacoli nel flusso di sedimenti e materiale legnoso (indicatore F1);

- consistenti alterazioni di forme e processi tipici della configurazione morfologica per porzione significativa del tratto (>33%) (indicatore F7);

- presenza di alterazioni  della variabilità della sezione per porzione limitata del tratto (≤33%) (indicatore F9);

- corazzamento o clogging accentuato e diffuso (>90%) e/o affioramento occasionale substrato (indicatore F10);

- presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso (indicatore F11);

- alterazioni significative (>10%) delle portate con TR>10 anni, a monte del tratto (indicatore A1);

- presenza di dighe con area sottesa >66%	/presenza briglie di trattenuta non colmate (area sottesa >66%) a monte del tratto (indicatore A2);

- presenza di briglie, traverse, casse in linea >1 ogni 1000 m (indicatore A4);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (>1 ogni 1000 m in media nel tratto) (indicatore  A6)

- variazioni di configurazione morfologica rispetto ad anni '50 (indicatore V1);

- variazioni di larghezza >15% rispetto ad anni '50 (indicatore V2);

- variazioni della quota del fondo intense (> 3 m) (indicatore V3).

Il valore IQM medio del corpo idrico CI_Vomano_6 è 0.60, la classe di riferimento è “Moderato o sufficiente”.

4.24 CI_Leomogna_1

Il Corpo idrico CI_Leomogna_1 ha origine a circa 1300 m in località Fondo della Salsa, ai piedi del Monte Camicia sul massiccio del Gran Sasso, si estende per circa 11 Km, attraversando i comuni di Castelli e Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo, prima di confluire in destra idrografica nel torrente Mavone, all’interno del bacino idrografico del fiume Vomano.

Il bacino idrografico del corpo idrico in esame copre una superficie pari a circa 24,7 Kmq e ricade all’interno di in un’area montuosa e collinare occupata nella prima parte da depositi carbonatici e a seguire da depositi arenaceo-marnosi.

Il Corpo idrico attraversa le unità fisiografiche Aree montuose appenniniche e Aree collinari appenniniche, nell’ambito fisiografico collinare-montano.

| Ambito fisiografico | C-M | Unità fisiografica | Aree montuose appenniniche |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambito fisiografico | C-M | Unità fisiografica | Aree collinari appenniniche |

Il Corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM:

| Codice Tratto | Estremità monte | Estremità valle | Lunghezza (metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Leomogna_1_1 | Sogenti | Soglia - Località San Rocco | 3305 |
| Leomogna_1_2 | Soglia - Località San Rocco | Derivazione Enel-Castelli | 1572 |
| Leomogna_1_3 | Derivazione Enel-Castelli | Cambio morfologia fondo Loc. Le Casette | 964 |
| Leomogna_1_4 | Cambio morfologia fondo Loc. Le Casette | Briglia Loc.Valle Ranne | 2012 |
| Leomogna_1_5 | Briglia Loc.Valle Ranne | Confluenza torrente Mavone | 3237 |

Tutti i tratti presentano una classe di confinamento del tipo “Confinato”; la morfologia del corpo idrico è caratterizzata dalla presenza di un canale singolo del tipo sinuoso.

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

| Codice Tratto | Lunghezza (metri) | Valore IAM | Valore IQM | CLASSE IQM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leomogna_1_1 | 3305 | 0.05 | 0.95 | Elevato |
| Leomogna_1_2 | 1572 | 0.26 | 0.74 | Buono |
| Leomogna_1_3 | 964 | 0.36 | 0.64 | Moderato o Sufficiente |
| Leomogna_1_4 | 2012 | 0.32 | 0.68 | Moderato o Sufficiente |
| Leomogna_1_5 | 3237 | 0.49 | 0.51 | Moderato o Sufficiente |
| CI_Leomogna_1 | 11090 | 0.28 | 0.72 | Buono |

Sono elencati di seguito i sub-indici verticali di ciascun tratto.

| Tratto Leomogna_1_1 |  | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.00 | 0.37 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.05 | 0.58 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Tratto Leomogna_1_2 |  | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.09 | 0.28 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.17 | 0.46 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Tratto Leomogna_1_3 |  | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.15 | 0.22 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.21 | 0.42 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Tratto Leomogna_1_4 |  | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.11 | 0.26 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.21 | 0.42 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Tratto Leomogna_1_5 |  | IAM | IQM | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICALI | Funzionalità | 0.27 | 0.10 | 0.37 |
|  | Artificialità | 0.22 | 0.41 | 0.63 |
|  | Variazioni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dall’esame dei sub-indici verticali si evidenzia che la classe IQM media ottenuta è influenzata per circa due terzi dagli indicatori di artificialità del corpo idrico, mentre il restante 33% è legato agli indicatori di funzionalità fluviale applicati.

È da evidenziare che le variazioni morfologiche non sono state calcolate in quanto il corpo idrico presenta una larghezza inferiore a 30 metri.

Il primo tratto (Leomogna_1_1) presenta un valore di IQM alto, con classe IQM “Elevato”, nel secondo tratto (Leomogna_1_2) la qualità morfologica scende a classe “Buona”, ed infine gli ultimi tre tratti (Leomogna_1_3, Leomogna_1_4 e Leomogna_1_5) mostrano valori IQM ancora inferiori con classe IQM  “Moderato o Sufficiente”.

I valori di IQM associati alla classe “Moderato o Sufficiente” risultano dalla combinazione di alcuni indicatori che si ripetono più comunemente quali:

- continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso (indicatore F1);

- connessione tra versanti e corso d'acqua (indicatore F3);

- variabilità della sezione (indicatore F9);

- struttura del substrato (indicatore F10);

- ampiezza limitata delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale (indicatore F12);

- opere di alterazione delle portate liquide a monte (indicatore A1);

- opere di alterazione delle portate solide a monte (indicatore A2);

- opere di alterazione delle portate solide nel tratto (indicatore A4);

- presenza diffusa di opere di attraversamento (indicatore A5);

In conclusione, il corpo idrico è di buona qualità morfologica per i primi 4800 m, per buona funzionalità dei processi, condizione di equilibrio dinamico e per la quasi totale assenza di artificialità. La restante porzione di corpo idrico di circa 6000 m che presenta una qualità morfologica moderata o sufficiente è invece influenzata dalla presenza di numerose briglie, di un’opera di derivazione e di opere di attraversamento; in tale porzione si assiste, inoltre, all’affioramento del substrato per incisione del fondo.

Nella tabella 8 vengono riportati i risultati complessivi della classificazione della qualità morfologica del corpo idrico (IQM) CL_Leomogna_1 sottoposto a monitoraggio.

Nella tabella 8 vengono riportati i risultati conclusivi della classificazione della qualità morfologica dei corpi idrici (IQM) sottoposti a monitoraggio.

Tabella 8 – Classi di Qualità Morfologica dei corpi idrici fluviali monitorati.

| NOME | LUNGHEZZA (metri) | BACINO IDROGRAFICO | INDICE DI QUALITA’ MORFOLOGICA (IQM) | CLASSE DI QUALITA’ MORFOLOGICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CI_Aterno_2 | 45629 | ATERNO-PESCARA | 0.69 | Moderato o Sufficiente |
| CI_Gizio_2 | 7740 | ATERNO-PESCARA | 0.62 | Moderato o Sufficiente |
| CI_Sagittario_2 | 13070 | ATERNO-PESCARA | 0.66 | Moderato o Sufficiente |
| Cl_Imele_1 | 4227 | TEVERE | 0.49 | Scadente o Scarso |
| CI_Liri_2 | 42570 | LIRI | 0.71 | Buono |
| Cl_Giovenco_2 | 7242 | LIRI | 0.42 | Scadente o Scarso |
| CI_Orta_1 | 27148 | ATERNO-PESCARA | 0.93 | Elevato |
| CI_Saline_1 | 7142 | SALINE | 0.71 | Buono |
| CI_Tavo_2 | 24472 | SALINE | 0.77 | Buono |
| CI_Pescara_2 | 25350 | ATERNO-PESCARA | 0.70 | Buono |
| CI_Pescara_3 | 24410 | ATERNO-PESCARA | 0.64 | Moderato o Sufficiente |
| CI_Pescara_4 | 14980 | ATERNO-PESCARA | 0.56 | Moderato o Sufficiente |
| CI_Tirino_2 | 8906 | ATERNO-PESCARA | 0.61 | Moderato o sufficiente |
| CI_Sangro_6 | 14462 | SANGRO | 0.73 | Buono |
| CI_Sangro_7 | 20740 | SANGRO | 0.79 | Buono |
| CI_Sinello_3 | 13533 | SINELLO | 0.82 | Buono |
| CI_Aventino_2 | 14530 | SANGRO-AVENTINO | 0.73 | Buono |
| CI_Torrente Verde_1 | 5429 | SANGRO | 0.61 | Moderato o sufficiente |
| CI_Trigno_2 | 10254 | TRIGNO | 0.71 | Buono |
| CI_Mavone_1 | 13503 | VOMANO | 0.71 | Buono |
| CI_Mavone_2 | 9226 | VOMANO | 0.72 | Buono |
| CI_Vomano_5 | 7354 | VOMANO | 0.53 | Moderato o sufficiente |
| CI_Vomano_6 | 17517 | VOMANO | 0.60 | Moderato o sufficiente |
| CI_Leomogna_1 | 11090 | VOMANO | 0.72 | Buono |

- INDIVIDUAZIONE DEI CORPI IDRICI POTENZIALMENTE FORTEMENTE MODIFICATI (CIFM)

Applicando la fase 5 del Livello 1 della metodica prevista nel D.M. 156/13 si ottiene la classificazione riportata nella seguente tabella 9.

Per confermare l’identificazione preliminare a CIFM dei corpi idrici fluviali individuati nelle precedenti fasi, vengono applicati alcuni indicatori dell’IQM o l’indice per intero.

I corpi idrici Cl_Imele_1 e Cl_Giovenco_2 sono risultati, in via preliminare potenzialmente fortemente modificati.

I corpi idrici interregionali sui fiumi Tronto e Castellano (00.I028_TR03.A, 00.I028_TR03.B e CL_CASTELLANO_2) sono già stati individuati dalla Regione Abruzzo con apposita DGR n.1013/15 come corpi idrici potenzialmente altamente modificati facendo riferimento alla classificazione della Regione Marche

Tabella 9– Identificazione preliminare dei corpi idrici potenzialmente fortemente modificati

| CORPO IDRICO | MODIFICAZIONI IDROMORFOLOGICHE (fase 3) | INDICE DI QUALITA’ MORFOLOGICA (IQM) | ALTRI INDICATORI IQM | CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERAZIONI FISICHE DOVUTE ALL'ATTIVITÀ ANTROPICA (fase 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cl_Aterno_2 | Caso 8 | 0.69 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Gizio_2 | Caso 8 | 0.62 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Sagittario_2 | Caso 8 | 0.66 | - | IQM < 0.5 |
| CI_Imele_1 | Caso 1 | 0.49 | F6 (per alvei confinati) o F7 (per alvei semi- e non-confinati) = classe C | Indicatore F6 o F7 in CLASSE C. Se tale indicatore non ricade in classe C, IQM < 0.5 |
| Cl_Liri_2 | Caso 8 | 0.71 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Giovenco_2 | Caso 8 | 0.42 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Orta_1 | Caso 8 | 0.93 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Saline_1 | Caso 8 | 0.71 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Tavo_2 | Caso 4 | 0.77 | - | IQM < 0.5 |
| CI_Pescara_2 | Caso 8 | 0.70 | - | IQM < 0.5 |
| CI_Pescara_3 | Caso 8 | 0.64 | - | IQM < 0.5 |
| CI_Pescara_4 | Caso 8 | 0.56 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Tirino_2 | Caso 8 | 0.61 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Sangro_6 | Caso 4 | 0.73 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Sangro_7 | Caso 4 | 0.79 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Sinello_3 | Caso 8 | 0.82 | - | IQM < 0.5 |
| CI_Aventino_2 | Caso 4 | 0.73 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Torrente Verde_1 | Caso 6 | 0.61 | Substrato non alterato e clogging poco significativo | IQM < 0.7 e substrato alterato (> 70 % del corpo idrico) o clogging diffuso |
| Cl_Trigno_2 | Caso 4 | 0.71 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Mavone_1 | Caso 8 | 0.71 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Mavone_2 | Caso 8 | 0.72 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Vomano_5 | Caso 4 | 0.53 | - | IQM < 0.5 |
| Cl_Vomano_6 | Caso 8 | 0.60 | - | IQM < 0.5 |
| CI_Leomogna_1 | Caso 8 | 0.72 | - | IQM < 0.5 |

6	BIBLIOGRAFIA

- ABRUZZO ENGINEERING (2007): “Sistema informatico monitoraggio opere e aste fluviali”;

- AQUATER: “Valutazione delle risorse idriche superficiali disponibili”. Volume II Monografie Regionali -  Programma Nazionale di Coordinamento per l’approvvigionamento idrico dei territori di collina e montagna del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste;

- ARTA (2013): “Classificazione dello stato di qualità complessivo dei Corpi Idrici (CI) ai sensi della Direttiva 2000/60/CE –Monitoraggio acque superficiali triennio 2010-2012.

- COMMON IMPLEMENTATION STRATEGY (CIS): Giudance Document n. 4 “Identification and designation of artificial and heavily modified water bodies”;

- DECRETO LEGISLATIVO N. 156 DEL 27/11/2013: “Regolamento recante Criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”;

- DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - 2000/60/CE – del 23 Ottobre 2000;

- ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE: “Foto aeree relative al volo GAI anni 1954-1955”;

- ISPRA (2009): “Implementazione della Direttiva 200/60/CE – Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici”.

http://www.sintai.sinanet.apat.it/view/index.faces;

- ISPRA: “Modello digitale del terreno DTM” risoluzione 20 x 20 metri;

- ISPRA (2011): “Implementazione della Direttiva 200/60/CE – Analisi e valutazione degli aspetti idrologici”. Versione 1.1;

- REGIONE ABRUZZO SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO (2008): “Piano Tutela delle Acque - Relazione generale”. D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

- ISPRA (2001): “Carta delle Unità fisiografiche di paesaggio”;

- ISPRA: “Carta geologica d’Italia alla scala 1:50000 e relative note illustrative”. Fogli nn. 339, 349, 351, 359, 360, 361, 367, 368, 369, 372, 378.

http://www.isprambiente.gov.it/it/cartografia/carte-geologiche-e geotematiche/carta-geologica-alla-scala-1-a-50000;

- ISPRA: “Carta geologica d’Italia alla scala 1:100000 e relative note illustrative”. Fogli nn. 139, 140, 141, 145, 146, 147, 148.

http://www.isprambiente.gov.it/it/cartografia/carte-geologiche-e geotematiche/carta-geologica-alla-scala-1-a-100000;

- REGIONE ABRUZZO (2000): “Carta generale del territorio scala 1:200000 edizione amministrativa”, S.E.L.C.A. Firenze;

- REGIONE ABRUZZO (2000): “Carta Topografica Regionale scala 1:25000”. S.E.L.C.A. Firenze;

- REGIONE ABRUZZO (2005): “Carta Tecnica Regionale scala 1:5000”. S.E.L.C.A. Firenze;

- REGIONE ABRUZZO (2007): “Ortofoto Regione Abruzzo scala 1:10000”. S.E.L.C.A. Firenze;

- REGIONE ABRUZZO: “Modello digitale terreno DTM 10m” risoluzione 10 x 10 metri;

- RINALDI M., SURIAN. N, COMITI F., BUSSETTINI M. (2011): “Manuale tecnico-operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d’acqua” – Versione 1 – ISPRA, Roma. 232 pp.;

- VEZZANI L & GHISETTI F. (1998): “Carta geologica dell’Abruzzo” scala 1:100000- S.E.L.C.A. Firenze.